Deskripsi

SISTEM KONTROL MOTOR DC POMPA HISAP

Bidang Teknik Invensi

Invensi ini berhubungan dengan sistem kontrol motor dc pompa hisap yang dapat meningkatkan keefektifan dalam mengontrol pompa untuk pendistribusian air rumah tangga sehingga debit air yang keluar pada tiap keran sama.

Latar Belakang Invensi

Pada penggunaan pompa air terkadang volume air yang keluar pada keran air tidak sama volumenya dengan volume air yang seharusnya dikeluarkan dikarenakan  melemahnya kecepatan air pada saat air melewati pipa yang panjang sehingga jumlah air yang keluar pada keran berbeda dengan yang seharusnya. Pada umumnya salah satu metode kontrol yang sering digunakan untuk mengendalikan sebuah motor biasanya mengguakan metode PID (Proportional Integral Derivative). Dengan menggunakan metode PID dapat memudahkan dalam mengontrol pompa air agar proses pendistribusian air lebih efisien dan mudah.

Uraian Singkat Invensi

Invensi ini berhubungan dengan Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap yang merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengontrol sebuah pompa hisap dengan motor dc. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengontrol sebuah pompa hisap agar lebih efisien dalam mendistribusikan air sehingga debit aliran air yang keluar pada tiap keran sama. Alat ini juga dibekali sistem kontrol PID pada kecepatan putaran pompa untuk sistem pendistribusian agar efisien, sehingga kecepatan putaran pompa bergantung kepada laju debit guna efisiensi proses pendistribusian.

Uraian Singkat Gambar

Invensi ini secara detail akan dijelaskan beserta gambar Identifikasi Jenis Buah Berbasis Image. Gambar pendukung invensi terdiri dari satu buah gambar.

Gambar 1 adalah tampak penuh pandangan isometric dari cover pompa

Gambar 2 adalah tampak penuh pandangan isometric dari cover sensor

Uraian Lengkap Invensi

Invensi ini dijelaskan beserta gambar. Invensi ini berhubungan dengan Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap yang merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengontrol sebuah pompa hisap dengan motor dc. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengontrol sebuah pompa hisap agar lebih efisien dalam mendistribusikan air sehingga debit aliran air yang keluar pada tiap keran sama. Alat ini juga dibekali sistem kontrol PID pada kecepatan putaran pompa untuk sistem pendistribusian agar efisien, sehingga kecepatan putaran pompa bergantung kepada laju debit air yang  guna efisiensi proses pendistribusian.

Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap juga dihubungkan dengan mikrokontroler yang memiliki kemampuan terintegrasi untuk terhubung ke jaringan wifi dan database. Sehingga alat ini mampu untuk di kontrol melalui aplikasi smartphone untuk mengontrol setpoint untuk PID dan setpoint untuk trigger on atau off pompa secara realtime. Dengan adanya Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap maka proses pendistribusian air akan lebih efisien dan membantu masyarakat dalam mengelola dan menggunakan air.

Klaim

- Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap yang terdiri atas:

- Kontrol PID (1)

- Sensor Flow (2)

- Mikrontroler Esp8266 (3)

- Modul Motor Driver BTS-7960 (4)

- Aplikasi (5)

- Database (6)

- Motor DC (7)

- Lcd (8)

Mikrokontroler Esp 8266 dikonfigurasikan untuk :

- Mengontrol sistem kontrol pid (1) pada motor dc (7)

- Mengirim data sensor flow(2)ke databse (6)

- Menerima data dari database (6)

- Sistem Kontrol Motor Dc Pompa Hisap menurut klaim 1, motor dc (7) akan menjadi aktuator untuk proses pendistribusi air.

- Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap menurut klaim 1, sensor flow (2) dapat menghitung debit aliran air yang keluar dari keran.

- Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap menurut klaim 1, menggunakan aplikasi (5) yang berguna untuk menginput data setpoint untuk kontrol pid (1) dan data setpoint trigger on atau off motor dc (7)dan dikirim ke database (6).

- Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap menurut klaim 1, kecepatan putaran motor dc (7) diatur menggunakan sistem PID oleh modul kontrol motor driver bts-7960 (4).

- Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap menurut klaim 1, menampilkan data debit aliran air secara realtime pada lcd (8)

Abstrak

Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap

Invensi ini berhubungan dengan Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap yang merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk mengontrol sebuah pompa hisap dengan motor dc. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat mengontrol sebuah pompa hisap agar lebih efisien dalam mendistribusikan air sehingga debit aliran air yang keluar pada tiap keran sama. Alat ini juga dibekali sistem kontrol PID pada kecepatan putaran pompa untuk sistem pendistribusian agar efisien, sehingga kecepatan putaran pompa bergantung kepada laju debit guna efisiensi proses pendistribusian.

Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap juga dihubungkan dengan mikrokontroler yang memiliki kemampuan terintegrasi untuk terhubung ke jaringan wifi. Sehingga alat ini mampu untuk di kontrol melalui aplikasi smartphone untuk mengontrol setpoint untuk PID dan setpoint untuk trigger on atau off pompa secara realtime. Dengan adanya Sistem Kontrol Motor DC Pompa Hisap maka proses pendistribusian air akan lebih efisien dan membantu masyarakat dalam mengelola dan menggunakan air.

Gambar 1

Gambar 2