Sistem Lokalisasi Barang untuk

Inventarisasi pada Bangun Ruang Menggunakan RFID Berbasis IoT

Tugas Akhir

Oleh:

Samsul Ma’arif (4211911017)

Program Studi Teknik Mekatronika

Jurusan Teknik Elektro

Politeknik Negeri Batam

2024

# Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa isi sebagian maupun keseluruhan Tugas Akhir saya yang berjudul: “Sistem Lokalisasi Barang untuk Inventarisasi pada Bangun Ruang Menggunakan RFID Berbasis IoT” adalah hasil karya sendiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diizinkan, dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri. Semua referensi yang dikutip atau dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

|  | Batam, 24 Juni 2024 |
| --- | --- |
|  | Samsul ma’arif NIM: 4211911017 |

# Lembar Pengesahan

Tugas Akhir disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T)

di

Politeknik Negeri Batam

Oleh:

Samsul Ma’arif (4211911017)

Tanggal Sidang Tugas Akhir: 17 Juli 2024

| Disetujui oleh: |  |
| --- | --- |
| 1. Fitriyanti Nakul, S.Pd., M.Si. NIK: 118197 | 1. Prasaja Wikanta, S.T., M.Sc. NIK: 103026 |
| 2. Eka Mutia Lubis, S.Pd., M.Pd. NIK: 117186 |  |

Sistem Lokalisasi Barang untuk Inventarisasi pada Bangun Ruang Menggunakan RFID Berbasis IoT

# Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem lokalisasi berbasis RFID yang mampu mengenali dan melacak letak objek dalam ruangan inventaris. Metode Landmarc digunakan untuk meningkatkan keakuratan sistem lokalisasi dengan memanfaatkan nilai RSSI dari tag RFID. Untuk menentukan letak objek, digunakan perhitungan Euclidean distance untuk membandingkan nilai RSSI tag uji dengan tag referensi dan jarak untuk memprediksi lokasi objek. Data inventaris disimpan di database di mana inventaris dapat dilacak dan riwayat inventaris tertentu dapat dilihat melalui internet. Hasil akhir penelitian ini adalah sebuah alat yang mampu mendeteksi objek dalam bangunan tiga dimensi dengan tingkat keberhasilan mencapai 68%. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan penelitian sebelumnya, yang mungkin memiliki akurasi yang lebih rendah. Dengan kemampuan mendeteksi dalam ruang tiga dimensi, sistem ini lebih efektif dalam melacak dan mengidentifikasi letak objek, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi proses inventarisasi.

Kata kunci: RFID, Landmarc, RSSI, Euclidean Distance.

# Daftar Isi

Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	i

Lembar Pengesahan	ii

Abstrak	iii

Daftar Isi	iv

Daftar Gambar	vii

Daftar Tabel	ix

Bab 1. Pendahuluan	1

1.1. Latar Belakang	1

1.2. Rumusan Masalah	2

1.3. Tujuan	2

1.4. Manfaat	2

1.5. Batasan	2

Bab 2. Tinjauan Pustaka	3

2.1. Sistem Lokalisasi	3

2.2. RFID (Radio Frequency Identification)	4

2.2.1. Reader	5

2.2.2. Tag	5

2.2.2.1. Tag Passive	6

2.2.2.2. Tag Active	7

2.3. RSSI (Received Signal Strength Indicator)	8

2.4. Machine Learning	8

2.4.1. K-NN (K-Nearest Neighbor)	8

2.5. Landmarc	9

2.6. Euclidean Distance	9

2.7. Raspberry PI 4 Model B	10

2.7.1. Spesifikasi	11

2.7.2. Operating System (OS)	11

2.8. MySQL	12

2.9. PHP	12

2.10. Bootstrap	12

Bab 3. Metode	13

3.1. Metode Pelaksanaan	13

3.2. Diagram Alir Sistem	14

3.2.1. Diagram Alir Metode Landmarc	14

3.3. Diagram Alir Algoritma K-NN	15

3.4. Diagram Blok Sistem	16

3.5. Rancangan Perangkat Lunak	17

3.5.1. Website	17

3.5.2. Database	18

3.5.3. Alur Pendaftaran Barang ke Sistem	19

3.5.4. Alur Inventarisasi Barang	19

3.6. Perancangan Perangkat Keras	20

3.7. Pengambilan Data Training	21

3.8. Alat dan Bahan	22

3.9. Pengujian	22

3.9.1. Pengujian Deteksi Berdasarkan Parameter K	22

3.9.2. Pengujian Deteksi Berdasarkan Parameter K Genap	23

3.10. Hasil Pengujian yang Ditampilkan di Website	23

3.11. Analisa Data	23

Bab 4. Hasil dan Pembahasan	24

4.1. Alur Kerja Program	24

4.1.1. Pengambilan Data Training	24

4.1.2. Tabel Data Training	24

4.1.3. Eksekusi Program Localization	27

4.1.4. Pengolahan dan Tampilan Pembacaan Lokasi	28

4.2. Alur Kerja Website	29

4.2.1. Pendaftaran Akun	29

4.2.2. Log In dan Manajemen Akun	29

4.2.3. Penambahan Data Tag Baru	32

4.2.4. Inventarisasi dan Pemantauan	33

4.3. Percobaan Data Uji	34

4.3.1. Hasil Pengujian Dengan Nilai K Ganjil	34

4.3.2. Hasil Pengujian Dengan Nilai K Genap	41

4.3.3. Persentase Pengujian Data Uji Berdasarkan Nilai K	48

4.4. Hasil Pengujian yang Ditampikan di Website	49

4.5. Analisa Data	55

4.5.1. Analisa Pembacaan Data di Website	55

4.5.2. Analisa Perbandingan Penggunaan Parameter K	55

4.5.3. Analisa Perbandingan Hasil Terhadap Pengujian Sebelumnya	56

4.5.4. Analisa Jarak Maksimal RFID Reader UHF	56

4.5.5. Analisa Pengaruh Media Pengujian Terhadap Hasil Pengujian	56

Bab 5. Kesimpulan & Saran	57

5.1. Kesimpulan	57

5.2. Saran	57

Daftar Pustaka	59

Lampiran	61

# Daftar Gambar

Gambar 1. Mekanisme kerja dari sistem RFID [11]	4

Gambar 2. Jenis modulator digital [5]	6

Gambar 3. RFID paper tag	6

Gambar 4. RFID passive tag [12]	7

Gambar 5. RFID active tag [10]	7

Gambar 6. Contoh klasifikasi menggunakan K-NN [13]	9

Gambar 7. Euclidean distance pada bangun datar [16]	10

Gambar 8. Euclidean distance pada bangun ruang [16]	10

Gambar 9. Raspberry Pi 4 model B [17]	11

Gambar 10. Diagram alir dari metode pelaksanaan	13

Gambar 11. Diagram alir sistem	14

Gambar 12. Diagram alir metode landmarc [7]	15

Gambar 13. Diagram alir algoritma K-NN [15]	16

Gambar 14. Diagram blok sistem	16

Gambar 15. Desain layout inventarisasi	17

Gambar 16. Desain layout barang	17

Gambar 17. Desain layout akun	17

Gambar 18. Database dari tabel inventory	18

Gambar 19. Database dari tabel tag	18

Gambar 20. Database dari tabel akun	18

Gambar 21. Alur pendaftaran barang ke sistem	19

Gambar 22. Alur inventarisasi barang	20

Gambar 23. Desain mekanik menggunakan RFID dan Raspberry Pi	20

Gambar 24. Desain pengujian yang digunakan pada ruangan	21

Gambar 25. Titik-titik pengambilan data training	21

Gambar 26. Eksekusi program	27

Gambar 27. Menu tampilan dari program	27

Gambar 28. Coding Euclidean distance	28

Gambar 29. Tampilan hasil pembacaan lokasi	28

Gambar 30. Tampilan form pendaftaran akun baru ke website	29

Gambar 31. Tampilan form Log in	30

Gambar 32. Tampilan awal website setelah Log in	30

Gambar 33. Tampilan halaman manajemen akun	31

Gambar 34. Tampilan halaman phpMyAdmin	31

Gambar 35. Penambahan data tag baru ke website	32

Gambar 36. Tampilan data tag yang sudah di tambahkan	32

Gambar 37. Tampilan ketika belum ada data yang masuk	33

Gambar 38. Pembacaan RFID ditampilkan secara realtime di website	33

Gambar 39. Grafik keberhasilan pengujian dengan K ganjil	39

Gambar 40. Grafik persentase keberhasilan dengan nilai K ganjil	40

Gambar 41. Grafik keberhasilan pengujian dengan K genap	46

Gambar 42. Grafik persentase keberhasilan dengan nilai K genap	47

Gambar 43. Grafik persentase pengujian berdasarkan nilai K	49

Gambar 44. Grafik persentase data lokasi di website yang benar	55

# Daftar Tabel

Tabel 1. Pita frekuensi kerja sistem RFID [8]	4

Tabel 2. Kategori kekuatan sinyal RSSI [3]	8

Tabel 3. Estimasi biaya	22

Tabel 4. Data training	25

Tabel 5. Hasil pengujian dengan K ganjil	34

Tabel 6. Persentase keberhasilan pengujian dengan K ganjil	38

Tabel 7. Persentase pembacaan berhasil dengan K ganjil	39

Tabel 8. Hasil pengujian dengan K genap	41

Tabel 9. Persentase keberhasilan pengujian dengan K genap	45

Tabel 10. Persentase keberhasilan pengujian dengan K ganjil	46

Tabel 11. Perbandingan Persentase Pengujian Berdasarkan Nilai K	48

Tabel 12. Hasil pembacaan di website	50

Tabel 13. Persentase keberhasilan pembacaan lokasi di website	54

# Bab 1. Pendahuluan

## 1.1. Latar Belakang

Pada sebuah industri biasanya memiliki sebuah gudang yang digunakan untuk menyimpan part atau barang, baik itu barang mentah (raw material), barang setengah jadi, maupun produk jadi (finished goods) [1]. Setiap barang akan disimpan di sebuah lokasi atau tempat khusus, agar dapat dengan mudah ditemukan ketika barang tersebut dicari.

Pencatatan lokasi tempat barang disimpan masih banyak yang menggunakan metode pencatatan manual. Padahal pencatatan yang dilakukan secara manual sering kali terjadi ketidaksesuaian data barang dengan data lokasi dimana barang disimpan, ditambah lagi jika barang tersebut memiliki tingkat perputaran yang tinggi. Hal ini tentunya akan menyebabkan kurangnya efisiensi waktu pencarian barang tersebut [2].

Untuk mengantisipasinya, diperlukan sebuah sistem lokalisasi yang dapat mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan data dan lokasi barang. Terdapat banyak teknologi yang bisa digunakan untuk membantu sistem lokalisasi ini, diantaranya adalah teknologi GPS, RFID, infrared, ultrasonik dan Wi-Fi.

Pada penelitian ini dikhususkan untuk menggunakan teknologi RFID, dimana teknologi ini menggunakan frekuensi radio untuk memberikan suatu identitas kepada objek berupa tags untuk diidentifikasi oleh reader [3]. Teknologi ini memiliki 2 komponen utama berupa komponen tag dan reader dengan mekanisme kerja sesuai dengan tipe tag yang digunakan, seperti halnya tag passive yang tidak memiliki sumber daya sendiri dan tag active yang telah memiliki sumber daya sendiri melalui baterai yang ada [4].

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Landmarc dengan menggunakan perhitungan Euclidean Distance antara tag referensi dengan tag yang akan diuji atau yang akan ditempelkan pada objek nantinya, dimana metode ini berguna untuk mengetahui lokasi tag yang akan diuji berdasarkan RSSI (Received Signal Strength Indicator) yang diterima oleh reader dari tag yang akan diuji [5].

Penelitian ini merupakan peningkatan dari penelitian sebelumnya yang hanya mampu mendeteksi objek pada bangun 2 dimensi, sehingga terbatas pada pengidentifikasian posisi objek dalam bidang datar. Dalam penelitian terbaru ini, sistem yang dikembangkan kini mampu mendeteksi objek dalam ruang 3 dimensi, serta meningkatkan jumlah data training yang digunakan sehingga memungkinkan pengukuran dan pelacakan posisi objek secara lebih akurat dan komprehensif dalam ruangan sehingga dapat di aplikasikan pada pelacakan barang atau benda yang berada pada sebuah rak.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang ada. Permasalahan yang akan diselesaikan yaitu:

- Bagaimana cara membuat sistem lokalisasi tersebut menggunakan teknologi RFID?

- Bagaimana mengklasifikasi benda atau objek baru yang diletakkan ke dalam tempat penyimpanan barang?

- Bagaimana cara mengetahui lokasi objek yang berada pada sebuah rak/ meja?

- Bagaimana cara agar data inventaris bisa diakses melalui internet?

## 1.3. Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuat suatu sistem lokalisasi barang untuk inventaris yang dapat mengetahui lokasi sebuah objek pada sebuah ruangan menggunakan teknologi RFID yang dapat diakses melalui internet.

## 1.4. Manfaat

Adapun manfaat yang didapat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut;

- Efisiensi waktu untuk melakukan pencarian barang ketika dibutuhkan

- Data inventaris dapat diakses melalui internet.

- Membuat sistem klasifikasi menggunakan tag referensi yang ada pada setiap lokasi barang .

## 1.5. Batasan

Untuk membatasi permasalahan yang ditangani, maka peneliti menetapkan beberapa batasan masalah, yaitu:

- Jangkauan pelacakan hanya sebatas jangkauan baca RFID yang digunakan. Yang mana pada penelitian ini menggunakan RFID UHF dengan jangkauan 6-8 meter.

- Alat hanya melacak barang yang berada pada ruang lingkup pengujian, barang/ tag yang berada di luar ruang lingkup pengujian tidak bisa terdeteksi.

# Bab 2. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian ini dimulai, peneliti terlebih dahulu mencari beberapa referensi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan guna untuk mencari dukungan dan hasil penelitian. Selain itu, referensi yang digunakan untuk memberikan referensi seperti apa penelitian akan dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Franz Gualoto Suárez, Germán Ñacato Caiza, dan Sang Guun Yoo yang berjudul “Stock Management System Using RFID and Geolocation Technologies” memaparkan bahwa RFID bisa digunakan untuk melacak dan inventarisasi aset dengan cepat. RFID dapat membaca dan menginventarisasi 658 barang dalam waktu 16,25 menit, lebih cepat dibandingkan barcode yang membutuhkan waktu 38,9 menit [5].

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Akbar, Kamelia Elektrika, Siti Aminah, dan Afaf Fadli Rifa’I yang berjudul “Ultra High Frequency RFID untuk Sistem Inventarisasi Gudang Berskala Besar” memaparkan bahwa alat yang dibuat menggunakan Ultra High Frequency. Rentang UHF mencakup frekuensi dari 300 hingga 1000 MHz, tetapi hanya dua rentang frekuensi, 433 MHz dan 860–960 MHz, yang digunakan untuk aplikasi RFID. Tag UHF digunakan karena tag tersebut memiliki jangkauan baca sekitar 5 sampai 6 meter [6].

Penelitian yang dilakukan oleh Qiuying Han yang berjudul “Inventory System Based on ThinkPHP and Bootstrap Framework” memaparkan bahwa sistem dibangun dengan bahasa skrip PHP, database MySQL, framework Bootsrap, dan mode desain arsitektur tiga tingkat. Tingkatan yang dimaksud adalah lapisan operasi basis data, lapisan logika, dan lapisan tampilan. Metode ini digunakan karena menguntungkan untuk pemeliharaan dan perluasan sistem [7].

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Sony Febrian dan Azinurrachman Maulana yang berjudul “Sistem Lokalisasi Barang untuk inventarisasi Menggunakan RFID” memaparkan sistem lokalisasi untuk mendeksi sebuah objek pada sebuah ruangan untuk melakukan inventarisasi. Namun pada penelitian ini hasil pembacaan lokasi masih sebatas bangun datar.

Dari penelitian ini, peneliti akan mencoba membuat sistem inventaris yang bisa menentukan lokasi sebuah objek yang tidak hanya pada membaca lokasi pada bangun datar, melainkan juga membaca lokasi pada bangun ruang. Selain itu sistem inventasis ini nantinya akan dapat di akses dari mana pun melalu internet dengan menggunakan sebuah website.

## 2.1. Sistem Lokalisasi

Lokalisasi barang adalah proses untuk menentukan posisi barang pada sebuah lingkungan disekitarnya, dengan informasi posisi tersebut, proses pencarian barang dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

## 2.2. RFID (Radio Frequency Identification)

RFID merupakan teknologi yang berbasis frekuensi radio, dimana frekuensi radio ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu benda yang telah kita beri tag (transponder) sebelumnya, teknologi ini termasuk ke dalam golongan teknologi Auto-ID (Automatic Identification) yang tidak memerlukan campur tangan manusia seperti halnya teknik barcode [8] [3].

Gambar 1. Mekanisme kerja dari sistem RFID [11]

Mekanisme kerja dari sistem RFID dapat dilihat pada Gambar 1, dimana untuk membuat sebuah sistem RFID diperlukan sebuah komputer atau microcontroller, RFID reader dan RFID tag, semua komponen ini akan saling terintegrasi untuk fungsi-fungsi tertentu.

Ada berbagai macam tipe teknologi RFID, sehingga kita perlu menyesuaikan tipe yang tepat sesuai dengan aplikasi yang akan kita bangun nantinya, sehingga aplikasi akan menjadi efektif dan efisien. Pembagian tipe teknologi RFID ini berdasarkan pada jenis frekuensi dapat dilihat pada Tabel 1, berikut adalah klasifikasi berdasarkan tingkat frekuensi kerjanya, yaitu, low-frequency (LF), high-frequency (HF) dan ultra-high frequency (UHF) [8].

Tabel 1. Pita frekuensi kerja sistem RFID [8]

| Pita | Frekuensi Kerja | Jarak Pantau | Standar |
| --- | --- | --- | --- |
| LF | 125 kHz | < 30 cm | ISO 18000-6A |
| HF | 13,56 MHz | sampai 1 m | ISO 18000-3 |
| UHF | 850 - 950 MHz | > 10 m | ISO 18000-6C |
| Microwave | 2,4 - 2,45 GHz | > 100 m | ISO 18000-4 |

Berikut adalah penjelasan mengenai klasifikasi RFID berdasarkan tingkat frekuensi kerjanya:

- Band Low Frequency (Band LF):

Band LF mencakup frekuensi dari 30 kilohertz (KHz) hingga 300 KHz. Biasanya system LF RFID beroperasi berkisar antara 125 KHz hingga 134 KHz. Band ini paling sesuai untuk penggunaan jarak pendek. [23]

- Band High Frequency (Band HF)

Band HF berkisar 3-30 megahertz (MHz), namun kebanyakan beroperasi pada 13,56 MHz. Frekuensi ini memungkinkan akurasi yang lebih baik dalam jarak 3 kaki dan karena itu dapat mereduksi risiko kesalahan pembacaan tag. [23]

- Band Ultrahigh Frequency (Band UHF)

Band UHF mencakup rentang dari 300 MHz hingga 3 gigahertz (GHz). Pada sistem RFID biasanya digunakan berkisar 860-960 MHz. Tag ini lebih sensitive terhadap faktor-faktor lingkungan daripada tag-tag yang beroperasi pada frekuensi lainnya. [23]

Reader RFID dapat membaca meski terhalang oleh material seperti, kayu, plastik, kardus dan sejenisnya, akan tetapi tidak untuk material yang berbahan logam, hal ini dikarenakan logam dapat mengurangi fluks (aliran properti fisik dalam ruang), akibatnya tag tidak sepenuhnya menerima sinyal dari reader, karena ada sinyal yang dipantulkan, sehingga induksi elektromagnetik antara reader dan tag terganggu oleh bidang logam tersebut. Sedangkan tag dapat ditempelkan pada tempat yang tersembunyi (tidak memerlukan pandangan langsung antara tag dan reader) [9].

### 2.2.1. Reader

Reader merupakan komponen utama dari sistem RFID yang akan mengeluarkan frekuensi yang tergantung dari pita frekuensi kerjanya, gelombang frekuensi ini akan mengaktifkan chip yang ada pada tag, sehingga reader akan melakukan scanning terhadap data yang tersimpan pada tag (aktif ketika menerima gelombang elektromagnetik dari reader) [3] [8].

### 2.2.2. Tag

Sama halnya dengan reader, tag juga merupakan komponen utama dari sistem RFID, tag biasanya disebut sebagai transponder atau transceiver. Pada tag terdapat sebuah antena yang berfungsi untuk menangkap sinyal dari reader, sinyal ini dapat mengaktifkan tag sehingga reader akan mendapatkan kembali informasi berupa data dari tag tersebut dan tag memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan pita frekuensi kerja serta transceiver data dari RFID ini menggunakan ASK (amplitude shift keying) [3] [8]. Berikut adalah jenis-jenis modulator digital yang terdiri dari FSK (frequency shift keying), ASK (amplitude shift keying) dan BPSK (binary phase shift keying) dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Jenis modulator digital [5]

Tag kertas dalam sistem RFID yang fleksibel dan murah, digunakan untuk pelacakan produk dan inventaris. Dengan antena dan chip untuk menerima dan mengirim data, tag ini sering memanfaatkan modulasi ASK karena kesederhanaannya [3] [8]. Keuntungannya termasuk biaya rendah, fleksibilitas, dan keberlanjutan, menjadikannya pilihan ekonomis untuk berbagai aplikasi industri. Adapun bentuk dari tag RFID kertas bisa dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. RFID paper tag

#### 2.2.2.1. Tag Passive

Pada tipe tag passive seperti Gambar 4, tag tidak memiliki transmitter ataupun sumber daya sendiri. Biasanya harga tag passive ini memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga tag active [8]. Pada umumnya perusahaan pengguna RFID lebih menggunakan tag RFID pasif berfrekuensi UHF (ultra-high frequency), karena menggunakan tag RFID pasif UHF berharga lebih murah dan memiliki jarak baca yang cukup luas yaitu sekitar 3,33 meter [8].

Gambar 4. RFID passive tag [12]

#### 2.2.2.2. Tag Active

Pada tipe tag active seperti Gambar 5, tag memiliki sumber daya sendiri serta mempunyai transmitter, biasanya sumber daya yang sering digunakan berasal dari baterai, karena memiliki sumber daya sendiri, maka RFID tag jenis ini mempunyai jangkauan yang lebih luas, yaitu antara 20-100 meter [8]. RFID tag ini akan melakukan broadcast sinyal, ketika transponder menerima sinyal dari reader (bukan untuk daya) dan RFID tag ini memiliki harga yang relatif lebih mahal daripada RFID tag yang passive [8].

Gambar 5. RFID active tag [10]

## 2.3. RSSI (Received Signal Strength Indicator)

RSSI merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui kualitas hubungan

dalam transceiver dari sebuah komunikasi data nirkabel. Dapat dililihat pada Tabel 2, bahwa kekuatan sinyal dinyatakan dalam satuan dBm dan dikarenakan lingkungan sekitar sehingga terjadinya pelemahan sinyal, maka nilai RSSI dinyatakan dalam bilangan negatif, jadi semakin dekat jarak tag dan reader, maka nilai RSSI akan mendekati nol dan begitu juga sebaliknya jika jarak tag dan reader semakin jauh, maka nilai RSSI akan semakin negatif [3].

Tabel 2. Kategori kekuatan sinyal RSSI [3]

| RSSI Range Signal | Quality |
| --- | --- |
| Better than -40 dBm | Exceptional |
| -40 dBm to -55 dBm | Very Good |
| -55 dBm to -70 dBm | Good |
| -70 dBm to -80 dBm | Marginal |
| -80 dBm and beyond | Intermittent |

Nilai dBm dan RSSI adalah unit pengukuran yang berbeda tetapi mewakili hal yang sama (kekuatan sinyal). Perbedaan keduanya adalah RSSI merupakan indeks relatif, sedangkan dBm adalah angka absolut (mewakili tingkat daya dalam mW). Terdapat beberapa Perusahaan/ vendor pada industry nirkabel yang menggunakan satuan ini karena dBm memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kekuatan sinyal dalam bentuk desibel relatif terhadap satu milliwatt. Beberapa Perusahaan/ vendor tersebut antara lain: Cisco, Aruba Networks, & Ubiquiti Networks. Selain itu, Standar IEE 802.11 menetapkan bahwa nilai dari RSSI dapat berada pada skala 0 hingga 255 [11].

## 2.4. Machine Learning

Machine Learning merupakan kecerdasan buatan yang mendekati perilaku manusia untuk memilah atau menyelesaikan sebuah masalah secara otomatis, dalam machine learning terdapat dua aplikasi utama yaitu klasifikasi dan prediksi. Oleh karena itu, machine learning memerlukan data (data training) untuk prosespelatihan, pembelajaran atau traning untuk mendapatkan sebuah system pelatihan yang diiginkan [12].

### 2.4.1. K-NN (K-Nearest Neighbor)

K-NN merupakan algoritma yang berbasis dataset training yang disimpan. Terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan yakni K-NN dengan Euclidean Distance dan K-NN dengan Manhattan tapi pada penelitian ini akan menggunakan Euclidean distance. Oleh karena itu, saat ada klasisfikasi baru yang belum diklasifikasikan, maka akan dibandingkan dengan record dataset yang telah ditraining sebelumnya yang terlihat seperti Gambar 6 dimana warna merah dan biru merupakan data training, sedangkan tanda tanya, merupakan data uji yang kemudian akan ditentukan masuk ke dalam klasifikasi yang mana [14]. Berikut langkah-langkah yang dipakai dalam membuat algoritma K-NN adalah:

- Menentukan parameter K (dimana K adalah parameter Nearest

Neighbor yang berupa konstanta)

- Menghitung jarak dataset yang telah ditraining dengan objek baru

(Dalam tugas akhir ini berupa tag)

- Mengurutkan data jarak tersebut dari yang terkecil sampai yang

terbesar ke dalam sebuah tabel

- Mengambil data sesuai dengan nilai K yang ditentukan dari awal

- Menentukan label yang paling banyak (sesuai nilai K) dan yang paling

dekat dengan objek

- Klasifikasi (objek baru masuk ke dalam klasifikasi yang mana dalam

data training)

Gambar 6. Contoh klasifikasi menggunakan K-NN [13]

## 2.5. Landmarc

Metode Landmarc merupakan metode yang dipakai untuk mengetahui posisi

tag dari sistem RFID berdasarkan tingkat kekuatan sinyal (RSSI) yang ditangkap oleh reader setelah melakukan scanning data terhadap tag tersebut, metode ini biasanya menggunakan perhitungan euclidean distance [15].

## 2.6. Euclidean Distance

Euclidean Distance merupakan cara yang digunakan untuk membandingkan nilai RSSI rata-rata yang diperoleh dari pembacaan reader terhadap tag referensi

dan tag yang ingin dicari, nilai paling kecil dari Eculidean Distance selanjutnya akan digunakan sebagai kriteria dalam menentukan letak posisi suatu benda [15]. Perhitungan dalam penggunaan euclidean distance pada bangun dua dimensi dapat dilihat pada Gambar 7, dimana objek-objek yang dikalkulasi untuk mendapatkan panjang ruas garis diantara objek-objek tersebut. Dan dapat dilihat juga pada Gambar 8 merupakan perhitungan Euclidean distance untuk mencari panjang ruas garis antar 2 objek pada bangun ruang atau tiga dimensi.

Gambar 7. Euclidean distance pada bangun datar [16]

Gambar 8. Euclidean distance pada bangun ruang [16]

## 2.7. Raspberry PI 4 Model B

Raspberry Pi merupakan salah satu contoh dari embedded system dengan ciri

khas SBC (Single Board Computer) dengan memuat processor ARM Cortex di dalamnya yang dapat dilihat pada Gambar 9 Raspberry Pi ini dapat berjalan dengan OS (Operating System) Debian berbasis GNU/Linux dan OS Raspbian [4].

Gambar 9. Raspberry Pi 4 model B [17]

### 2.7.1. Spesifikasi

Pada Raspberry Pi 4 Model B ini memiliki beberapa spesifikasi yang lebih bertenaga jika dibandingkan dengan Raspberry Pi model-sebelumnya [17]. Berikut dibawah ini merupakan spesifikasi dari Raspberry Pi 4 Model B yaitu:

- Quad Core 1.5GHz Broadcom BCM2711 64-bit

- Memiliki kapasitas RAM dengan varian 2GB, 4GB dan 8GB

- 2.4 GHz dan 5.0 GHz IEEE 802.11ac wireless, Bluetooth 5.0, BLE

- (Bluetooth Low Energy), Gigabit Ethernet

- 40-pin extended GPIO

- 2 USB 3.0 ports: 2 USB 2.0 ports

- Micro SD port untuk menyimpan operasi sistem yang digunakan dan

- data lainnya

- Mampu berjalan dengan resolusi 4K UHD.

### 2.7.2. Operating System (OS)

SBC Raspberry Pi merupakan SBC yang open-source (berbasis Linux), oleh sebab itu OS untuk Raspberry Pi dapat dimodifikasi sesuai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Raspbian merupakan OS versi linux yang telah dibuat khusus untuk penggunaan Raspberry Pi, di dalam paket tersebut sudah dilengkapi dengan semua perangkat lunak yang bisa menunjang kebutuhan penggunanya seperti LibreOffice, browser web dan program email [17].

## 2.8. MySQL

MySQL adalah database management system dan menggunakan SQL (Structured Query Language) sebagai perintah dasar. SQL sendiri adalah bahasa khusus domain yang digunakan untuk pengambilan data yang tersimpan di dalam sistem manajemen basis data relasional, atau untuk pemrosesan aliran dalam sistem manajemen aliran data relasional. Selain itu, MySQL merupakan database open-source yang dapat diandalkan dan kompatibel dengan semua penyedia hosting umum [18]. Karena alasan inilah mengapa MySQL dipilih sebagai database yang digunakan dalam penelitian ini.

## 2.9. PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa pemrograman umum yang berjalan dalam web server dan banyak digunakan dan sangat cocok untuk pengembangan web. Dalam hal mengembangkan situs web yang dinamis, PHP lebih unggul daripada alternatifnya karena lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah dipelajari. PHP memiliki kinerja yang sangat baik, integrasi yang erat dengan hampir setiap database yang tersedia, stabilitas, portabilitas, dan rangkaian fitur yang hampir tak terbatas [19].

## 2.10. Bootstrap

Bootstrap adalah framework HTML, CSS, dan JavaScript yang populer untuk mengembangkan situs web. Bootstrap juga gratis untuk digunakan. Bootstrap adalah framework front-end yang digunakan untuk mengembangkan web yang lebih mudah dan lebih cepat. Bootstrap juga responsif terhadap berbagai platform sehingga tampilan website akan tetap terlihat rapi pada versi desktop maupun versi mobile [20].

# Bab 3. Metode

## 3.1. Metode Pelaksanaan

Berdasarkan Gambar 10 , Proses penelitian ini dimulai dengan studi literatur untuk memahami konsep dan metode terkait sistem lokalisasi berbasis RFID. Setelah itu, dilakukan perancangan sistem yang mencakup pembuatan arsitektur, pemilihan perangkat keras dan perangkat lunak, serta perencanaan uji coba. Selanjutnya, pengujian sistem dilakukan untuk memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Pengambilan data dilakukan di lingkungan yang telah ditentukan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Data tersebut dianalisis dalam tahap analisa data untuk mengevaluasi kinerja sistem dan menentukan tingkat keberhasilannya. Hasil penelitian didokumentasikan dalam pembuatan laporan yang mencakup seluruh tahapan penelitian, temuan, serta kesimpulan dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

Gambar 10. Diagram alir dari metode pelaksanaan

## 3.2. Diagram Alir Sistem

Berdasarkan Gambar 11, terdapat 2 tahapan yaitu data testing dan data training, dimana pada data training menggunakan metode landmarc untuk menentukan nilai dari tag referensi yang sudah ada pada tempat penyimpanan [9], lalu data tersebut nantinya akan menjadi hasil training, kemudian untuk data testing RFID Reader akan melakukan scanning terhadap benda yang akan diuji yang kemudian yang nantinya akan di bandingkan dengan data training menggunakan metode landmarc sehingga akan menghasilkan output berupa lokasi objek.

Gambar 11. Diagram alir sistem

### 3.2.1. Diagram Alir Metode Landmarc

Berdasarkan Gambar 12, penggunaan metode landmarc berawal dari mengukur RSSI pada tag referensi sebagai data yang telah diketahui posisinya atau bisa disebut dengan data training, kemudian dilakukan pengambilan data pada tag yang ingin diuji untuk diketahui posisinya atau bisa disebut dengan data testing, setelah itu dilakukan sebuah perhitungan menggunakan persamaan Euclidean Distance, lalu dilakukan penerapan algoritma K-NN dengan penetapan banyak data berupa K yang memiliki nilai Euclidean Distance dari data testing yang paling kecil, kemudian dilakukan perhitungan faktor bobot dan yang terakhir adalah menghitung koordinat prediksi [15].

Gambar 12. Diagram alir metode landmarc [7]

## 3.3. Diagram Alir Algoritma K-NN

Prinsip kerja dari K-NN adalah mencari jarak terpendek atau terdekat antara data yang akan diuji oleh Key Neighbor terdekat dengan data training [21]. Tujuan dari algoritma K-NN untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan data sampel (data training), untuk nilai K terbaik pada algoritma, tergantung pada data training yang telah disiapkan terlebih dahulu, sehingga akhirnya akan mendapatkan sebuah lokasi yang baik dan presisi [21].

Berdasarkan Gambar 13, Diagram alir ini menjelaskan langkah-langkah dalam proses klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN). Dimulai dengan memasukkan data testing, kemudian menetapkan nilai K (1 hingga 5). Setelah itu, jarak Euclidean antara data training dan data testing dihitung. Hasil perhitungan jarak diurutkan, dan lokasi objek ditentukan berdasarkan urutan jarak tersebut. Proses berakhir setelah lokasi objek ditentukan.

Gambar 13. Diagram alir algoritma K-NN [15]

## 3.4. Diagram Blok Sistem

Berdasarkan Gambar 14, diagram blok sistem dimulai dari tag pada objek atau barang inventaris yang berada pada sekat penyimpanan, kemudian discanning oleh RFID Reader (HW-VY06K UHF RFID), setelah itu data tag tersebut akan diproses melalui Raspberry Pi4 B untuk diolah datanya dan outputnya akan berupa informasi lokasi objek atau barang inventaris tersebut, serta informasi lokasi akan masuk ke dalam database. Data yang diperoleh akan ditampilkan pada website.

Gambar 14. Diagram blok sistem

## 3.5. Rancangan Perangkat Lunak

### 3.5.1. Website

Website akan dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan Framework Bootstrap. Pemrograman PHP digunakan untuk membuat situs web, dan Bootstrap digunakan untuk membuatnya menarik secara visual.

Gambar 15 merupakan layout website untuk menampilkan data inventaris yang mana akan menunjukkan data dari tag yang di scan berupa ID tag, lokasi realtime dari tag, serta waktu ketika tag tersebut di scan.

Gambar 15. Desain layout inventarisasi

Gambar 16 merupakan layout website untuk menampilkan tag yang sudah di masukkan ke database. Pada halaman ini akan menampilkan ID tag dan nama item dari tag.

Gambar 16. Desain layout barang

Gambar 17 merupakan layout website menampilkan akun user yang sudah teregister. Di halaman ini akan menampilkan nama dari user, email, status, & level akses yang dimiliki.

Gambar 17. Desain layout akun

### 3.5.2. Database

Database akan dirancang untuk menyimpan semua data yang terkait dengan sistem inventaris. Struktur database akan mencakup beberapa tabel utama yang saling terhubung.

Database ini akan diimplementasikan menggunakan MySQL, yang merupakan sistem manajemen basis data relasional yang populer. Integrasi antara database dan website akan menggunakan PHP untuk memastikan data dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien.

Gambar 18. Database dari tabel inventory

Gambar 19. Database dari tabel tag

Gambar 20. Database dari tabel akun

Gambar 18, Gambar 19, Gambar 20 merupakan tampilan database pada website sistem inventarisasi ini. Gambar 18 merupakan tampilan dari halaman inventarisasi seperti terlihat pada Gambar 15 Gambar 19 merupakan tampilan dari halaman daftar tags seperti terlihat pada Gambar 16 Gambar 20 merupakan tampilan dari halaman akun seperti terlihat pada Gambar 17

### 3.5.3. Alur Pendaftaran Barang ke Sistem

Pada website akan terdapat halaman Pendaftaran Barang, pada halaman tersebut akan terdapat sebuah form untuk mendaftarkan barang ke database. Proses pendaftaran barang tertera pada Gambar 21 Untuk mendaftarkan barang, dimulai dengan melakukan scan tag RFID untuk mengetahui ID tag, kemudian data ID tersebut dimasukkan pada form yang terdapat pada website. Setelah data di save, data akan tersimpan pada database dan akan muncul notifikasi bahwa data telah disimpan

Gambar 21. Alur pendaftaran barang ke sistem

### 3.5.4. Alur Inventarisasi Barang

Proses inventarisasi digambarkan pada Gambar 22 Inventarisasi barang dimulai dengan reader mendeteksi tag RFID. Setelah terdeteksi, ID tag akan masuk ke dalam database di mana database akan mencari data yang terhubung dengan ID tersebut pada saat pendaftaran barang. Ketika data sudah ditemukan maka website akan menampilkan ID, data barang dan waktu pada saat tag terdeteksi pada halaman Data Inventaris.

Gambar 22. Alur inventarisasi barang

## 3.6. Perancangan Perangkat Keras

Berikut adalah Gambar 23 yang merupakan desain mekanik dari system lokalisasi menggunakan RFID pada sebuah ruangan, dimana pada gambar tersebut terdapat RFID Reader dan Raspberry Pi dengan dilengkapi sebuah LCD Touchscreen berukuran kecil 3.5-inch untuk melihat data secara langsung yang telah dibaca oleh reader. Ketinggian dari RFID reader dari lantai adalah 1 meter.

Gambar 23. Desain mekanik menggunakan RFID dan Raspberry Pi

Gambar 24  merupakan gambaran lokasi dari tag yang akan di baca oleh RFID. Jumlah lokasi yang akan di baca adalah 24 lokasi dengan lokasi pembacaan berbentuk kubus berukuran lebar 50 cm, panjang 100 cm, dan tinggi 50 cm. Sedangkan menggantikan penggunaan rak, digunakan tiang dari pipa PVC dengan tinggi dua meter yang nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian dengan masing-masing 50 cm. Tiang tersebut nantinya akan di sangga dengan tripod besi.

Gambar 24. Desain pengujian yang digunakan pada ruangan

## 3.7. Pengambilan Data Training

Pengambilan data training dilakukan dengan cara mengambil nilai RSSI dari jarak dan ketinggian tertentu di satu Lokasi. Gambar 25 menunjukkan poin-poin yang akan di ambil data trainingnya. Adapun jumlah data training di masing-masing lokasi adalah 18 data training, yang mana setiap titik data training yang di ambil di lokasi yang sama berjarak 0.3 m dan untuk ketinggiannya berjarak 0.2 m. Sedangkan jarak antar titik data training yang di ambil di lokasi yang berbeda berjarak 0.4 m dan 0.3 m untuk ketinggiannya.

Gambar 25. Titik-titik pengambilan data training

## 3.8. Alat dan Bahan

Tabel 3 merupakan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk pengerjaan tugas akhir ini.

Tabel 3. Estimasi biaya

## 3.9. Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat dapat bekerja sesuai dengan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengujian akan dilaksanakan dengan cara melakukan percobaan apakah alat dapat mendeteksi tag RFID dan bisa mengirim data ke dalam database yang kemudian akan di tampilkan di website. berdasarkan beberapa kondisi seperti berikut:

### 3.9.1. Pengujian Deteksi Berdasarkan Parameter K

Pengujian deteksi berdasarkan parameter K dilakukan untuk mengukur kemampuan alat dalam mendeteksi tag RFID pada berbagai posisi dan jarak. Pengujian ini bertujuan untuk menentukan sejauh mana jarak tag RFID dapat dideteksi oleh alat dan seberapa akurat hasil deteksi tersebut. Dalam pengujian ini, beberapa tag RFID ditempatkan pada posisi dan jarak yang berbeda dari RFID reader. Pengujian ini menggunakan algoritma K-NN (K-Nearest Neighbors) dengan nilai K yang berbeda-beda. Dengan menguji deteksi tag RFID menggunakan nilai K yang ganjil (K=1, K=3, dan K=5), dan dibandingkan dengan ketika menggunakan nilai K yang genap (K=2 dan K=4). Kemudian dapat dilakukakan analisis bagaimana nilai K mempengaruhi akurasi deteksi lokasi tag RFID.

3.9.1. Pengujian Deteksi Berdasarkan Parameter K Ganjil

Pengujian ini dilakukan dengan nilai K ganjil, yaitu K=1, K=3, dan K=5. Setiap nilai K digunakan untuk menghitung dan menentukan lokasi tag berdasarkan data yang diterima. Hasil pembacaan lokasi kemudian dibandingkan dengan lokasi aktual tag untuk menilai keakuratan deteksi.

Setiap lokasi akan dilakukan pengujian sebanyak 6 kali di lokasi yang berbeda. Hasil pengujian nantinya akan dimasukkan pada sebuah tabel yang berisikan data lokasi aktual, jarak pengujian tag dari RFID reader, ketinggian tag dari lantai, nilai RSSI dari tag, dan lokasi pembacaan dari masing K ganjil.

### 3.9.2. Pengujian Deteksi Berdasarkan Parameter K Genap

Pengujian ini menggunakan nilai K genap, yaitu K=2 dan K=4. Proses dan kondisi pengujian sama seperti pada pengujian dengan nilai K ganjil, yaitu mempertahankan jarak dan nilai RSSI yang sama. Tabel hasil pengujian akan digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan nilai K genap mempengaruhi tingkat akurasi dan kinerja sistem dalam mengklasifikasikan data.

3.9.3. Persentase pengujian Data Uji berdasarkan nilai K

Setelah semua data pengujian dikumpulkan, kemudian akan dilihat persentase hasil data pengujian yang benar dari masing-masing lokasi berdasarkan parameter K yang digunakan.

## 3.10. Hasil Pengujian yang Ditampilkan di Website

Di bagian ini nantinya akan mengitung persentase data yang berhasil dibaca secara benar dan di kirimkan ke website. Adapun data yang dikirim dan ditampilkan di website adalah data yang paling sering keluar dari parameter K yang di gunakan.

## 3.11. Analisa Data

Analisa akan dilakukan dengan metode kuantitatif yaitu dengan cara membandingkan data koordinat lokasi aktual dengan data lokasi berdasarkan pembacaan dari alat dan juga lokasi yang muncul pada website. Dari analisa tersebut akan didapati apakah alat ini dapat mendeteksi lokasi dengan baik atau tidak serta apakah data pembacaan alat sudah terkirim dengan baik ke website.

Selain itu analisa juga akan dilakukan pada data hasil pengujian deteksi alat berdasarkan nilai K yang digunakan. Analisa akan dilakukan dengan membandingkan persentase keberhasilan pembacaan alat pada saat nilai K yang digunakan adalah ganjil dan genap. Dari analisa data ini akan diperoleh apakah alat mendeteksi objek dengan lebih akurat dan presisi pada saat menggunakan K ganjil atau genap.

# Bab 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Alur Kerja Program

Bab ini menjelaskan langkah-langkah dalam alur kerja program untuk sistem lokalisasi barang menggunakan RFID berbasis IoT. Alur kerja ini mencakup pengambilan data training, penyimpanan data, eksekusi program localization, tampilan hasil pembacaan lokasi, serta pengiriman hasil pembacaan ke website. Setiap langkah dijelaskan secara detail untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem ini beroperasi dari awal hingga akhir

### 4.1.1. Pengambilan Data Training

Tahap awal adalah pengambilan data training berupa jarak tag dan kekuatan sinyal dari tag berupa RSSI. Data RSSI didapat dari RFID reader, sedangkan data jarak didapat dari pengukuran manual (jarak tag uji terhadap RFID reader). Setiap lokasi akan di ambil data training sebanyak 18, sedangkan jumlah Lokasi yang akan di ambil data trainingnya berjumlah 16 lokasi sehingga jumlah data training adalah sebanyak 288, hal ini dikarenakan perubahan nilai RSSI pada setiap jarak tidak terlalu signifikan dan terbatasnya panjang ruangan yang dipakai.

Adapun jarak pengambilan data training adalah 6 meter dengan ketinggian maksimal 2 meter. Hal ini dikarenakan ketika data diambil pada jarak yang lebih jauh, pada ketinggian tertentu data tidak dapat muncul. Oleh karena itu, penulis dan dosen pembimbing sepakat bahwa jarak maksimal yang digunakan adalah 6 meter.

### 4.1.2. Tabel Data Training

Tabel 4 merupakan data training yang telah di ambil di setiap Lokasi, tabel ini berisikan jarak dan tinggi dari lokasi pengambilan data training, dan nilai RSSI dari masing-masing lokasi. Adapun tabel jarak berisi jarak dari RFID reader terhadap tag training, sedangkan tabel tinggi berisi ketinggian tag training dari lantai.

Pada penelitian ini, untuk jarak dan tinggi menggunakan satuan meter sedangkan untuk nilai RSSI tidak menggunakan satuan karena mengacu pada Standar IEE 802.11 menetapkan bahwa nilai dari RSSI dapat berada pada skala 0 hingga 255 [11].

Tabel 4. Data training

### 4.1.3. Eksekusi Program Localization

Untuk menjalankan program localization, menggunakan command sebagai berikut yang ditunjukkan pada Gambar 26 dan pada Gambar 27 menunjukkan tampilan program yang selanjutnya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 26. Eksekusi program

Tampilan program seperti pada Gambar 27, berisi tiga pilihan dengan mode pertama digunakan untuk menentukan lokasi dari tag yang diuji, mode ke dua digunakan untuk melakukan scanning pada ruangan yang telah dilokalisasi dan mode ketiga digunakan untuk stop.

Gambar 27. Menu tampilan dari program

### 4.1.4. Pengolahan dan Tampilan Pembacaan Lokasi

Pada Localization Mode, pengguna akan diminta untuk memasukkan jarak dan ketinggian dari lokasi barang yang akan di scan, serta nama ruangan yang digunakan. Setelah itu, RFID akan mendeteksi nilai RSSI dari tag uji yang akan di hitung menggunakan perhitungan Euclidean distance seperti pada Gambar 28. Jarak Euclidean digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik berdasarkan nilai RSSI, jarak, dan tinggi. Rumus yang digunakan adalah:

Distance = √((rssi_i - rssi_p)² + (jarak_i - jarak_p)² + (tinggi_i - tinggi_p)²)

Gambar 28. Coding Euclidean distance

Tampilan pembacaan lokasi dari tag yang diuji dapat dilihat pada Gambar 29, dimana terdapat ID tag, nilai RSSI dan lokasi dari tiap parameter K yang digunakan. Output lokasi akan tampil ketika jarak dan ketinggian RFID tag dari RFID reader diinputkan oleh user.

Gambar 29. Tampilan hasil pembacaan lokasi

## 4.2. Alur Kerja Website

Alur kerja website pada sistem ini dirancang untuk memastikan integrasi yang lancar antara perangkat keras RFID, perangkat lunak, dan pengguna akhir. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam alur kerja website.

### 4.2.1. Pendaftaran Akun

Gambar 30 merupakan form pendaftaran akun baru dimana pengguna baru dapat membuat akun dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di halaman utama website. Informasi yang dibutuhkan meliputi nama lengkap, alamat email, dan kata sandi. Setelah pendaftaran berhasil, pengguna akan menerima email konfirmasi untuk mengaktifkan akun mereka.

Gambar 30. Tampilan form pendaftaran akun baru ke website

### 4.2.2. Log In dan Manajemen Akun

Setelah mengaktifkan akun, pengguna dapat log in ke dalam sistem menggunakan alamat email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Gambar 31 merupakan tampilan form untuk log in ke website.

Gambar 31. Tampilan form Log in

Gambar 32 merupakan tampilan awal setelah pengguna log in, yang mana di halaman ini menunjukkan nama pengguna beserta level akses yg dimiliki. Sedangkan untuk Gambar 33 merupakan halaman manajemen akun yang berisikan akun-akun yang sudah di daftarkan, baik itu yang sudah di verifikasi maupun belum.

Gambar 32. Tampilan awal website setelah Log in

Gambar 33. Tampilan halaman manajemen akun

Untuk mengubah atau meningkatkan akses level yang dimiliki dapat dilakukan pada halaman administrasi di MyPHP seperti yang terlihat di Gambar 34, di mana pengguna dapat mengatur perizinan pengguna sesuai dengan kebutuhan keamanan dan fungsionalitas sistem. Adapun pengguna dengan akses level 1 hanya memiliki akses untuk melihat data yang ada, sedangkan pengguna dengan akses level 2 memilki akses untuk melihat serta mengedit data.

Gambar 34. Tampilan halaman phpMyAdmin

### 4.2.3. Penambahan Data Tag Baru

Gambar 35 merupakan tampilan dimana pengguna dapat menambahkan data tag baru ke dalam sistem melalui pilihan “Tambah Tag”. Data tag ini mencakup ID tag dan deskripsi barang. Sistem akan melakukan validasi data dan menyimpan informasi tag ke dalam database. Gambar 36 merupakan halaman setelah data yang dimasukkan tersimpan, terdapat opsi untuk mengedit dan juga menghapus data tag yang ada.

Gambar 35. Penambahan data tag baru ke website

Gambar 36. Tampilan data tag yang sudah di tambahkan

### 4.2.4. Inventarisasi dan Pemantauan

Website ini nantinya akan melakukan inventarisasi barang secara real-time. Pengguna dapat melihat daftar barang yang terdaftar, termasuk detail lokasi dan status terkini dari setiap barang. Informasi ini diperbarui secara otomatis berdasarkan pembacaan RFID. Gambar 37 merupakan tampilan website ketika tidak ada data yang terbaca, dan Gambar 38 merupakan tampilan ketika ada data tag yang masuk.

Gambar 37. Tampilan ketika belum ada data yang masuk

Gambar 38. Pembacaan RFID ditampilkan secara realtime di website

## 4.3. Percobaan Data Uji

Pada pengujian ini tag uji dilakukan di beberapa titik sebanyak enam kali untuk mendapatkan hasil yang akurat dan presisi. Lokasi pengujian adalah titik dimana data training sebelumnya di ambil

Adapun data pengujian di masukkan ke dalam tabel yang menunjukkan data nilai RSSI, hasil pembacaan lokasi tag uji berdasarkan nilai K, dan juga data lokasi yang di kirimkan ke website.

### 4.3.1. Hasil Pengujian Dengan Nilai K Ganjil

Berikut adalah Tabel 5 yang merupakan tabel dari data uji dengan nilai K adalah bilangan ganjil, data ini berisi jarak dan ketinggian benda terhadap RFID reader dan terdapat nilai K dari algoritma K-NN yang telah diintegrasikan ke dalam program, setiap nilai K mempengaruhi hasil lokasi yang akan dihasilkan.

Tabel 5. Hasil pengujian dengan K ganjil

| No |  |  |  | Lokasi aktual | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= ganjil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K= 1 | K= 3 | K= 5 |  |
| 1 |  |  |  | Lokasi 1A | 0.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 | 0.15 | 186 | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 0.15 | 182 | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 0.35 | 197 | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 0.35 | 193 | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 0.35 | 195 | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |  |
| 2 |  |  |  | Lokasi 1B | 0.2 | 0.65 | 204 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 | 0.65 | 213 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 0.65 | 200 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 0.85 | 198 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 200 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 0.85 | 193 | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1B |  |
| 3 |  |  |  | Lokasi 1C | 0.2 | 1.15 | 192 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 | 1.15 | 190 | Lokasi 2A | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 1.15 | 182 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 1.35 | 184 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 1.35 | 194 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 1.35 | 195 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |  |
| 4 |  |  |  | Lokasi 1D | 0.2 | 1.65 | 190 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |  |
|  |  |  |  |  | 0.2 | 1.65 | 186 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1C |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 | 1.85 | 184 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 1.85 | 183 | Lokasi 1D | Lokasi 1C | Lokasi 1D |  |
|  |  |  |  |  | 0.8 | 1.85 | 194 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |  |
| No |  |  | Lokasi aktual |  | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= ganjil |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K= 1 | K= 3 | K= 5 |  |
| 5 |  |  | Lokasi 2A |  | 1.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 0.15 | 188 | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 0.15 | 190 | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 0.35 | 187 | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 0.35 | 191 | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 0.35 | 191 | Lokasi 2A | Lokasi 2B | Lokasi 2B |  |
| 6 |  |  | Lokasi 2B |  | 1.2 | 0.65 | 195 | Lokasi 2A | Lokasi 1B | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 0.65 | 196 | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 0.65 | 194 | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 0.85 | 193 | Lokasi 1B | Lokasi 2B | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 0.85 | 193 | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 0.85 | 197 | Lokasi 2B | Lokasi 2C | Lokasi 2B |  |
| 7 |  |  | Lokasi 2C |  | 1.2 | 1.15 | 191 | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 1.15 | 192 | Lokasi 1C | Lokasi 2C | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 1.15 | 192 | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 1.35 | 203 | Lokasi 1B | Lokasi 2C | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 1.35 | 201 | Lokasi 2C | Lokasi 2A | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 1.35 | 200 | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |  |
| 8 |  |  | Lokasi 2D |  | 1.2 | 1.65 | 194 | Lokasi 2C | Lokasi 2D | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 1.2 | 1.65 | 193 | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D |  |
|  |  |  |  |  | 1.5 | 1.85 | 194 | Lokasi 1B | Lokasi 2D | Lokasi 2D |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 2D | Lokasi 1D | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 1.8 | 1.85 | 190 | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D |  |
| 9 |  |  | Lokasi 3A |  | 2.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 0.15 | 190 | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 0.15 | 193 | Lokasi 3A | Lokasi 2A | Lokasi 3A |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 0.35 | 188 | Lokasi 2B | Lokasi 3A | Lokasi 3A |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 0.35 | 186 | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 0.35 | 183 | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 3B |  |
| 10 |  |  | Lokasi 3B |  | 2.2 | 0.65 | 196 | Lokasi 3B | Lokasi 2B | Lokasi 3B |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 0.65 | 188 | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 0.65 | 190 | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3B |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 0.85 | 193 | Lokasi 2B | Lokasi 3B | Lokasi 3C |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 0.85 | 189 | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 2A |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 0.85 | 186 | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3B |  |
| 11 |  |  | Lokasi 3C |  | 2.2 | 1.15 | 191 | Lokasi 3D | Lokasi 3C | Lokasi 3C |  |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 1.15 | 187 | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 2B |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 1.15 | 192 | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C |  |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 1.35 | 194 | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 1.35 | 195 | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 2C |  |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 1.35 | 191 | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C |  |
| No |  | Lokasi aktual |  |  | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= ganjil |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K= 1 | K= 3 | K= 5 |
| 12 |  | Lokasi 3D |  |  | 2.2 | 1.65 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 3A | Lokasi 3D |
|  |  |  |  |  | 2.2 | 1.65 | 191 | Lokasi 3C | Lokasi 3D | Lokasi 2D |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 1.65 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3C |
|  |  |  |  |  | 2.5 | 1.85 | 193 | Lokasi 3B | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 1.85 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 2C | Lokasi 3D |
|  |  |  |  |  | 2.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 4D | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
| 13 |  | Lokasi 4A |  |  | 3.2 | 0.15 | 187 | Lokasi 5A | Lokasi 5B | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 3.2 | 0.15 | 184 | Lokasi 3B | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 0.15 | 185 | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 3A |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 0.35 | 185 | Lokasi 5B | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 0.35 | 187 | Lokasi 4A | Lokasi 5A | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 0.35 | 185 | Lokasi 4B | Lokasi 3B | Lokasi 4A |
| 14 |  | Lokasi 4B |  |  | 3.2 | 0.65 | 186 | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 3C |
|  |  |  |  |  | 3.2 | 0.65 | 189 | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 3C |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 0.65 | 188 | Lokasi 4B | Lokasi 3C | Lokasi 5B |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 0.85 | 190 | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 4D | Lokasi 3C | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 0.85 | 191 | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
| 15 |  | Lokasi 4C |  |  | 3.2 | 1.15 | 186 | Lokasi 4C | Lokasi 5C | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 3.2 | 1.15 | 193 | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 1.15 | 190 | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 1.35 | 189 | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 1.35 | 186 | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 1.35 | 193 | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4C |
| 16 |  | Lokasi 4D |  |  | 3.2 | 1.65 | 196 | Lokasi 4D | Lokasi 4C | Lokasi 3C |
|  |  |  |  |  | 3.2 | 1.65 | 187 | Lokasi 3D | Lokasi 4D | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 1.65 | 192 | Lokasi 4D | Lokasi 4B | Lokasi 4D |
|  |  |  |  |  | 3.5 | 1.85 | 181 | Lokasi 4B | Lokasi 4D | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 1.85 | 191 | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 3.8 | 1.85 | 190 | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
| 17 |  | Lokasi 5A |  |  | 4.2 | 0.15 | 189 | Lokasi 3A | Lokasi 4B | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 4.2 | 0.15 | 185 | Lokasi 6A | Lokasi 5A | Lokasi 5B |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.15 | 189 | Lokasi 5A | Lokasi 4A | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.35 | 184 | Lokasi 4B | Lokasi 5A | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 0.35 | 190 | Lokasi 5A | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 0.35 | 188 | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 4A |
| 18 |  | Lokasi 5B |  |  | 4.2 | 0.65 | 184 | Lokasi 5C | Lokasi 5B | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.2 | 0.65 | 186 | Lokasi 5B | Lokasi 5A | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.65 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 0.85 | 185 | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 0.85 | 187 | Lokasi 5B | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
| No | Lokasi aktual |  |  |  | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= ganjil |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | K= 1 | K= 3 | K= 5 |
| 19 | Lokasi 5C |  |  |  | 4.2 | 1.15 | 185 | Lokasi 5C | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  |  |  |  | 4.2 | 1.15 | 186 | Lokasi 5A | Lokasi 6C | Lokasi 4B |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 1.15 | 187 | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 1.35 | 185 | Lokasi 5B | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 1.35 | 193 | Lokasi 5C | Lokasi 4D | Lokasi 4B |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 1.35 | 184 | Lokasi 5B | Lokasi 5A | Lokasi 5C |
| 20 | Lokasi 5D |  |  |  | 4.2 | 1.65 | 192 | Lokasi 5D | Lokasi 4C | Lokasi 5C |
|  |  |  |  |  | 4.2 | 1.65 | 184 | Lokasi 4D | Lokasi 5C | Lokasi 4C |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D |
|  |  |  |  |  | 4.5 | 1.85 | 183 | Lokasi 5C | Lokasi 5D | Lokasi 6D |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 5D | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 4.8 | 1.85 | 186 | Lokasi 4D | Lokasi 5C | Lokasi 5D |
| 21 | Lokasi 6A |  |  |  | 5.2 | 0.15 | 187 | Lokasi 4A | Lokasi 4B | Lokasi 4A |
|  |  |  |  |  | 5.2 | 0.15 | 178 | Lokasi 6A | Lokasi 6B | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 0.15 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 6A | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 0.35 | 182 | Lokasi 5B | Lokasi 6B | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 0.35 | 180 | Lokasi 6A | Lokasi 6C | Lokasi 5A |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 0.35 | 182 | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
| 22 | Lokasi 6B |  |  |  | 5.2 | 0.65 | 184 | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 6B |
|  |  |  |  |  | 5.2 | 0.65 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 0.65 | 181 | Lokasi 6B | Lokasi 6C | Lokasi 6B |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 0.85 | 187 | Lokasi 4B | Lokasi 5B | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 0.85 | 184 | Lokasi 6B | Lokasi 4B | Lokasi 5B |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 6C | Lokasi 5B | Lokasi 6B |
| 23 | Lokasi 6C |  |  |  | 5.2 | 1.15 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6B |
|  |  |  |  |  | 5.2 | 1.15 | 184 | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6B |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 1.15 | 183 | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 6C |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 1.35 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 6C | Lokasi 6D |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 1.35 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 1.35 | 185 | Lokasi 5B | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
| 24 | Lokasi 6D |  |  |  | 5.2 | 1.65 | 183 | Lokasi 6D | Lokasi 5C | Lokasi 6D |
|  |  |  |  |  | 5.2 | 1.65 | 184 | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 5D |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 1.65 | 177 | Lokasi 6C | Lokasi 5C | Lokasi 6B |
|  |  |  |  |  | 5.5 | 1.85 | 179 | Lokasi 5C | Lokasi 6D | Lokasi 6D |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 1.85 | 180 | Lokasi 6D | Lokasi 5C | Lokasi 6C |
|  |  |  |  |  | 5.8 | 1.85 | 178 | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 6C |

Berikut adalah Tabel 6 yang merupakan persentase keberhasilan pengujian yang menggunakan K ganjil berdasarkan parameter yang di gunakan.

Tabel 6. Persentase keberhasilan pengujian dengan K ganjil

| Lokasi | Persentase K =1 (%) | Persentase K =3 (%) | Persentase K =5 (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokasi 1A | 83.3 | 66.7 | 100.0 |  |
| Lokasi 1B | 83.3 | 100.0 | 66.7 |  |
| Lokasi 1C | 83.3 | 100.0 | 100.0 |  |
| Lokasi 1D | 100.0 | 83.3 | 83.3 |  |
| Lokasi 2A | 83.3 | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 2B | 66.7 | 66.7 | 66.7 |  |
| Lokasi 2C | 66.7 | 83.3 | 83.3 |  |
| Lokasi 2D | 66.7 | 83.3 | 50.0 |  |
| Lokasi 3A | 50.0 | 66.7 | 33.3 |  |
| Lokasi 3B | 50.0 | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 3C | 50.0 | 83.3 | 66.7 |  |
| Lokasi 3D | 50.0 | 66.7 | 66.7 |  |
| Lokasi 4A | 33.3 | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 4B | 66.7 | 66.7 | 33.3 |  |
| Lokasi 4C | 50.0 | 50.0 | 66.7 |  |
| Lokasi 4D | 50.0 | 50.0 | 16.7 |  |
| Lokasi 5A | 33.3 | 33.3 | 33.3 |  |
| Lokasi 5B | 50.0 | 50.0 | 16.7 |  |
| Lokasi 5C | 50.0 | 33.3 | 50.0 |  |
| Lokasi 5D | 50.0 | 33.3 | 33.3 |  |
| Lokasi 6A | 33.3 | 16.7 | 33.3 |  |
| Lokasi 6B | 50.0 | 16.7 | 50.0 |  |
| Lokasi 6C | 50.0 | 50.0 | 33.3 |  |
| Lokasi 6D | 33.3 | 16.7 | 33.3 |  |

Gambar 39 menunjukkan grafik persentase pengujian dengan nilai K ganjil dimana Sumbu X menunjukkan lokasi, sementara sumbu Y menunjukkan jumlah pembacaan yang benar. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa semakin jauh lokasi yang dibaca, jumlah pembacaan yang benar cenderung menurun. Selain itu, lokasi yang memiliki abjad C (Lokasi 1C, Lokasi 2C, Lokasi 3C, Lokasi 4C, Lokasi 5C, Lokasi 6C) cenderung mendapatkan jumlah pembacaan yang benar lebih tinggi dibandingkan dengan lokasi lain pada jarak yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh posisi lokasi C yang memiliki ketinggian yang hamper sama dengan ketinggian RFID reader.

Dalam grafik dapat disimpulkan juga bahwa untuk K=1, pembacaan yang benar lebih fluktuatif namun cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan K=3 dan K=5. Sedangkan untuk K=3 dan K=5, pembacaan yang benar lebih stabil namun sedikit lebih rendah dibandingkan K=1.

Gambar 39. Grafik keberhasilan pengujian dengan K ganjil

Tabel 7 merupakan data persentase pembacaan lokasi yang berhasil ketika menggunakan parameter K ganjil.

Tabel 7. Persentase pembacaan berhasil dengan K ganjil

| Lokasi | Persentase Pembacaan berhasil dengan K= Ganjil (%) |
| --- | --- |
| Lokasi 1A | 83.3 |  |
| Lokasi 1B | 83.3 |  |
| Lokasi 1C | 94.4 |  |
| Lokasi 1D | 88.9 |  |
| Lokasi 2A | 61.1 |  |
| Lokasi 2B | 66.7 |  |
| Lokasi 2C | 77.8 |  |
| Lokasi 2D | 66.7 |  |
| Lokasi 3A | 50.0 |  |
| Lokasi 3B | 50.0 |  |
| Lokasi 3C | 66.7 |  |
| Lokasi 3D | 61.1 |  |
| Lokasi 4A | 44.4 |  |
| Lokasi 4B | 55.6 |  |
| Lokasi 4C | 55.6 |  |
| Lokasi 4D | 38.9 |  |

| Lokasi | Persentase Pembacaan berhasil dengan K= Ganjil (%) |
| --- | --- |
| Lokasi 5A | 33.3 |  |
| Lokasi 5B | 38.9 |  |
| Lokasi 5C | 44.4 |  |
| Lokasi 5D | 38.9 |  |
| Lokasi 6A | 27.8 |  |
| Lokasi 6B | 38.9 |  |
| Lokasi 6C | 44.4 |  |
| Lokasi 6D | 27.8 |  |

Gambar 40 merupakan grafik yg merepresentasikan data persentase pembacaan lokasi yang berhasil dengan K ganjil pada Tabel 7. Dari grafik di bawah bisa dilihat tren penurunan persentase keberhasilan seiring dengan bertambahnya jarak lokasi. Pada awalnya, lokasi-lokasi seperti Lokasi 1A, 1B, 1C, dan 1D memiliki persentase keberhasilan yang tinggi, berkisar antara 66.7% hingga 100%. Namun, setelah Lokasi 2A, persentase keberhasilan mulai menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan beberapa pengecualian di lokasi tertentu yang sesekali menunjukkan nilai keberhasilan yang lebih tinggi

Gambar 40. Grafik persentase keberhasilan dengan nilai K ganjil

Secara keseluruhan, grafik ini mengindikasikan bahwa semakin jauh lokasi, persentase keberhasilan cenderung menurun, menunjukkan adanya faktor jarak yang mempengaruhi keakuratan pembacaan.

### 4.3.2. Hasil Pengujian Dengan Nilai K Genap

Berikut adalah Tabel 8 yang merupkan pengujiian dengan nilai K adalah bilangan genap, dengan kondisi jarak dan nilai RSSI sama dengan percobaan sebelumnya.

Tabel 8. Hasil pengujian dengan K genap

| No | Lokasi aktual | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= genap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K= 2 | K= 4 |
| 1 | Lokasi 1A | 0.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | 0.2 | 0.15 | 186 | Lokasi 1A | Lokasi 2A |
|  |  | 0.5 | 0.15 | 182 | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | 0.5 | 0.35 | 197 | Lokasi 1A | Lokasi 2A |
|  |  | 0.8 | 0.35 | 193 | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | 0.8 | 0.35 | 195 | Lokasi 1B | Lokasi 1A |
| 2 | Lokasi 1B | 0.2 | 0.65 | 204 | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | 0.2 | 0.65 | 213 | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | 0.5 | 0.65 | 200 | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | 0.5 | 0.85 | 198 | Lokasi 1A | Lokasi 1C |
|  |  | 0.8 | 0.85 | 200 | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | 0.8 | 0.85 | 193 | Lokasi 1A | Lokasi 1B |
| 3 | Lokasi 1C | 0.2 | 1.15 | 192 | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | 0.2 | 1.15 | 190 | Lokasi 2A | Lokasi 1C |
|  |  | 0.5 | 1.15 | 182 | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | 0.5 | 1.35 | 184 | Lokasi 1C | Lokasi 1D |
|  |  | 0.8 | 1.35 | 194 | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | 0.8 | 1.35 | 195 | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
| 4 | Lokasi 1D | 0.2 | 1.65 | 190 | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | 0.2 | 1.65 | 186 | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | 0.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | 0.5 | 1.85 | 184 | Lokasi 2C | Lokasi 1D |
|  |  | 0.8 | 1.85 | 183 | Lokasi 1D | Lokasi 1C |
|  |  | 0.8 | 1.85 | 194 | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
| 5 | Lokasi 2A | 1.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 1B | Lokasi 2A |
|  |  | 1.2 | 0.15 | 188 | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | 1.5 | 0.15 | 190 | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | 1.5 | 0.35 | 187 | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | 1.8 | 0.35 | 191 | Lokasi 2A | Lokasi 2B |
|  |  | 1.8 | 0.35 | 191 | Lokasi 2A | Lokasi 2B |

| No | Lokasi aktual | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= genap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K= 2 | K= 4 |
| 6 | Lokasi 2B | 1.2 | 0.65 | 195 | Lokasi 2A | Lokasi 2B |
|  |  | 1.2 | 0.65 | 196 | Lokasi 2A | Lokasi 2B |
|  |  | 1.5 | 0.65 | 194 | Lokasi 2B | Lokasi 1C |
|  |  | 1.5 | 0.85 | 193 | Lokasi 1B | Lokasi 2B |
|  |  | 1.8 | 0.85 | 193 | Lokasi 2B | Lokasi 2B |
|  |  | 1.8 | 0.85 | 197 | Lokasi 2B | Lokasi 2C |
| 7 | Lokasi 2C | 1.2 | 1.15 | 191 | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | 1.2 | 1.15 | 192 | Lokasi 1C | Lokasi 2C |
|  |  | 1.5 | 1.15 | 192 | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | 1.5 | 1.35 | 203 | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | 1.8 | 1.35 | 201 | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | 1.8 | 1.35 | 200 | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
| 8 | Lokasi 2D | 1.2 | 1.65 | 194 | Lokasi 2C | Lokasi 2D |
|  |  | 1.2 | 1.65 | 193 | Lokasi 2D | Lokasi 2C |
|  |  | 1.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
|  |  | 1.5 | 1.85 | 194 | Lokasi 1C | Lokasi 2D |
|  |  | 1.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
|  |  | 1.8 | 1.85 | 190 | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
| 9 | Lokasi 3A | 2.2 | 0.15 | 192 | Lokasi 3A | Lokasi 3B |
|  |  | 2.2 | 0.15 | 190 | Lokasi 3B | Lokasi 3A |
|  |  | 2.5 | 0.15 | 193 | Lokasi 3A | Lokasi 2A |
|  |  | 2.5 | 0.35 | 188 | Lokasi 2B | Lokasi 3A |
|  |  | 2.8 | 0.35 | 186 | Lokasi 3B | Lokasi 3A |
|  |  | 2.8 | 0.35 | 183 | Lokasi 3A | Lokasi 3B |
| 10 | Lokasi 3B | 2.2 | 0.65 | 196 | Lokasi 3B | Lokasi 2C |
|  |  | 2.2 | 0.65 | 188 | Lokasi 3C | Lokasi 3B |
|  |  | 2.5 | 0.65 | 190 | Lokasi 2B | Lokasi 3C |
|  |  | 2.5 | 0.85 | 193 | Lokasi 2C | Lokasi 3B |
|  |  | 2.8 | 0.85 | 189 | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
|  |  | 2.8 | 0.85 | 186 | Lokasi 3C | Lokasi 3B |
| 11 | Lokasi 3C | 2.2 | 1.15 | 191 | Lokasi 3B | Lokasi 3C |
|  |  | 2.2 | 1.15 | 187 | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
|  |  | 2.5 | 1.15 | 192 | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
|  |  | 2.5 | 1.35 | 194 | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
|  |  | 2.8 | 1.35 | 195 | Lokasi 3C | Lokasi 3B |
|  |  | 2.8 | 1.35 | 191 | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
| 12 | Lokasi 3D | 2.2 | 1.65 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 3C |
|  |  | 2.2 | 1.65 | 191 | Lokasi 3C | Lokasi 3D |
|  |  | 2.5 | 1.65 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
|  |  | 2.5 | 1.85 | 193 | Lokasi 2D | Lokasi 3D |
|  |  | 2.8 | 1.85 | 192 | Lokasi 3D | Lokasi 2C |
|  |  | 2.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 3C | Lokasi 3D |

| No | Lokasi aktual | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= genap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K= 2 | K= 4 |
| 13 | Lokasi 4A | 3.2 | 0.15 | 187 | Lokasi 4B | Lokasi 4A |
|  |  | 3.2 | 0.15 | 184 | Lokasi 3B | Lokasi 5B |
|  |  | 3.5 | 0.15 | 185 | Lokasi 4C | Lokasi 4A |
|  |  | 3.5 | 0.35 | 185 | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  | 3.8 | 0.35 | 187 | Lokasi 4A | Lokasi 4B |
|  |  | 3.8 | 0.35 | 185 | Lokasi 4B | Lokasi 3A |
| 14 | Lokasi 4B | 3.2 | 0.65 | 186 | Lokasi 4C | Lokasi 3C |
|  |  | 3.2 | 0.65 | 189 | Lokasi 4D | Lokasi 4B |
|  |  | 3.5 | 0.65 | 188 | Lokasi 4B | Lokasi 3B |
|  |  | 3.5 | 0.85 | 190 | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  | 3.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 4C | Lokasi 3C |
|  |  | 3.8 | 0.85 | 191 | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
| 15 | Lokasi 4C | 3.2 | 1.15 | 186 | Lokasi 4C | Lokasi 5C |
|  |  | 3.2 | 1.15 | 193 | Lokasi 4B | Lokasi 4C |
|  |  | 3.5 | 1.15 | 190 | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  | 3.5 | 1.35 | 189 | Lokasi 4B | Lokasi 4C |
|  |  | 3.8 | 1.35 | 186 | Lokasi 4C | Lokasi 4B |
|  |  | 3.8 | 1.35 | 193 | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
| 16 | Lokasi 4D | 3.2 | 1.65 | 196 | Lokasi 4D | Lokasi 4C |
|  |  | 3.2 | 1.65 | 187 | Lokasi 3D | Lokasi 4D |
|  |  | 3.5 | 1.65 | 192 | Lokasi 4D | Lokasi 4B |
|  |  | 3.5 | 1.85 | 181 | Lokasi 5C | Lokasi 4D |
|  |  | 3.8 | 1.85 | 191 | Lokasi 4D | Lokasi 4C |
|  |  | 3.8 | 1.85 | 190 | Lokasi 5C | Lokasi 4D |
| 17 | Lokasi 5A | 4.2 | 0.15 | 189 | Lokasi 3A | Lokasi 4B |
|  |  | 4.2 | 0.15 | 185 | Lokasi 6A | Lokasi 5A |
|  |  | 4.5 | 0.15 | 189 | Lokasi 5A | Lokasi 4A |
|  |  | 4.5 | 0.35 | 184 | Lokasi 5B | Lokasi 5A |
|  |  | 4.8 | 0.35 | 190 | Lokasi 5A | Lokasi 4A |
|  |  | 4.8 | 0.35 | 188 | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
| 18 | Lokasi 5B | 4.2 | 0.65 | 184 | Lokasi 5C | Lokasi 5B |
|  |  | 4.2 | 0.65 | 186 | Lokasi 5B | Lokasi 5A |
|  |  | 4.5 | 0.65 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 5B |
|  |  | 4.5 | 0.85 | 185 | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  | 4.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 5A | Lokasi 5A |
|  |  | 4.8 | 0.85 | 187 | Lokasi 5B | Lokasi 5C |
| 19 | Lokasi 5C | 4.2 | 1.15 | 185 | Lokasi 5C | Lokasi 5B |
|  |  | 4.2 | 1.15 | 186 | Lokasi 5A | Lokasi 5C |
|  |  | 4.5 | 1.15 | 187 | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  | 4.5 | 1.35 | 185 | Lokasi 4B | Lokasi 5C |
|  |  | 4.8 | 1.35 | 193 | Lokasi 5C | Lokasi 4B |
|  |  | 4.8 | 1.35 | 184 | Lokasi 5B | Lokasi 5A |

| No | Lokasi aktual | Jarak (m) | Tinggi (m) | Nilai RSSI tag uji | Lokasi pembacaan alat ketika parameter K= genap |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | K= 2 | K= 4 |
| 20 | Lokasi 5D | 4.2 | 1.65 | 192 | Lokasi 5D | Lokasi 4C |
|  |  | 4.2 | 1.65 | 184 | Lokasi 4D | Lokasi 5C |
|  |  | 4.5 | 1.65 | 189 | Lokasi 5D | Lokasi 5D |
|  |  | 4.5 | 1.85 | 183 | Lokasi 4C | Lokasi 5D |
|  |  | 4.8 | 1.85 | 189 | Lokasi 5D | Lokasi 6A |
|  |  | 4.8 | 1.85 | 186 | Lokasi 4D | Lokasi 5C |
| 21 | Lokasi 6A | 5.2 | 0.15 | 187 | Lokasi 4A | Lokasi 4B |
|  |  | 5.2 | 0.15 | 178 | Lokasi 6A | Lokasi 6B |
|  |  | 5.5 | 0.15 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 6A |
|  |  | 5.5 | 0.35 | 182 | Lokasi 5B | Lokasi 6B |
|  |  | 5.8 | 0.35 | 180 | Lokasi 6A | Lokasi 6B |
|  |  | 5.8 | 0.35 | 182 | Lokasi 6B | Lokasi 5B |
| 22 | Lokasi 6B | 5.2 | 0.65 | 184 | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | 5.2 | 0.65 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6B |
|  |  | 5.5 | 0.65 | 181 | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | 5.5 | 0.85 | 187 | Lokasi 4B | Lokasi 5B |
|  |  | 5.8 | 0.85 | 184 | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | 5.8 | 0.85 | 185 | Lokasi 6C | Lokasi 5B |
| 23 | Lokasi 6C | 5.2 | 1.15 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6B |
|  |  | 5.2 | 1.15 | 184 | Lokasi 6D | Lokasi 6C |
|  |  | 5.5 | 1.15 | 183 | Lokasi 5C | Lokasi 6D |
|  |  | 5.5 | 1.35 | 183 | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | 5.8 | 1.35 | 183 | Lokasi 6C | Lokasi 6A |
|  |  | 5.8 | 1.35 | 185 | Lokasi 5D | Lokasi 6C |
| 24 | Lokasi 6D | 5.2 | 1.65 | 183 | Lokasi 6D | Lokasi 5D |
|  |  | 5.2 | 1.65 | 184 | Lokasi 5C | Lokasi 6C |
|  |  | 5.5 | 1.65 | 177 | Lokasi 6C | Lokasi 5C |
|  |  | 5.5 | 1.85 | 179 | Lokasi 5D | Lokasi 6D |
|  |  | 5.8 | 1.85 | 180 | Lokasi 6D | Lokasi 5C |
|  |  | 5.8 | 1.85 | 178 | Lokasi 5C | Lokasi 6C |

Tabel 9 merupakan persentase keberhasilan dari setiap pembacaan lokasi. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil 6 sampel di setiap lokasinya. Hasil ini menunjukkan tingkat akurasi sistem dalam mengidentifikasi lokasi berdasarkan pengambilan data tersebut.

Tabel 9. Persentase keberhasilan pengujian dengan K genap

| Lokasi | Persentase K= 2 (%) | Persentase K= 4 (%) |
| --- | --- | --- |
| Lokasi 1A | 83.3 | 66.7 |  |
| Lokasi 1B | 66.7 | 83.3 |  |
| Lokasi 1C | 83.3 | 83.3 |  |
| Lokasi 1D | 83.3 | 83.3 |  |
| Lokasi 2A | 83.3 | 66.7 |  |
| Lokasi 2B | 50.0 | 66.7 |  |
| Lokasi 2C | 83.3 | 100.0 |  |
| Lokasi 2D | 66.7 | 83.3 |  |
| Lokasi 3A | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 3B | 33.3 | 66.7 |  |
| Lokasi 3C | 66.7 | 66.7 |  |
| Lokasi 3D | 50.0 | 66.7 |  |
| Lokasi 4A | 33.3 | 50.0 |  |
| Lokasi 4B | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 4C | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 4D | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 5A | 33.3 | 33.3 |  |
| Lokasi 5B | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 5C | 50.0 | 50.0 |  |
| Lokasi 5D | 50.0 | 33.3 |  |
| Lokasi 6A | 33.3 | 16.7 |  |
| Lokasi 6B | 50.0 | 16.7 |  |
| Lokasi 6C | 33.3 | 50.0 |  |
| Lokasi 6D | 33.3 | 16.7 |  |

Berikut adalah Gambar 41 yang merupakan grafik dari data pada t, Dimana sumbu X adalah lokasi dan sumbu Y adalah jumlah pembacaan yg benar. Grafik ini membandingkan hasil pembacaan dengan nilai K = 2 dan K = 4.

Analisis grafik menunjukkan bahwa pada beberapa lokasi terdapat variasi yang tidak konstan dalam jumlah pembacaan yang benar. Terlihat bahwa pada lokasi ke-7 dengan jarak pengukuran 5 meter, terjadi kenaikan jumlah pembacaan yang benar yang tidak konstan. Kenaikan yang tidak konstan ini diindikasikan sebagai error, yang kemungkinan besar disebabkan oleh nilai RSSI pada data training lokasi 5 dan lokasi 7 yang memiliki jarak nilai yang tidak terlalu jauh. Hal ini menyebabkan model kesulitan dalam membedakan antara dua lokasi tersebut dengan akurasi tinggi, sehingga terjadi fluktuasi dalam hasil pembacaan yang benar.

Gambar 41. Grafik keberhasilan pengujian dengan K genap

Tabel 10 merupakan data persentase pembacaan lokasi yang berhasil ketika menggunakan parameter K genap.

Tabel 10. Persentase keberhasilan pengujian dengan K ganjil

| Lokasi | Persentase Pembacaan berhasil dengan K= Genap (%) |
| --- | --- |
| Lokasi 1A | 75.0 |  |
| Lokasi 1B | 75.0 |  |
| Lokasi 1C | 83.3 |  |
| Lokasi 1D | 83.3 |  |
| Lokasi 2A | 75.0 |  |
| Lokasi 2B | 58.3 |  |
| Lokasi 2C | 91.7 |  |
| Lokasi 2D | 75.0 |  |
| Lokasi 3A | 50.0 |  |
| Lokasi 3B | 50.0 |  |
| Lokasi 3C | 66.7 |  |
| Lokasi 3D | 58.3 |  |
| Lokasi 4A | 41.7 |  |
| Lokasi 4B | 50.0 |  |
| Lokasi 4C | 50.0 |  |
| Lokasi 4D | 50.0 |  |

| Lokasi | Persentase Pembacaan berhasil dengan K= Ganjil (%) |
| --- | --- |
| Lokasi 5A | 33.3 |  |
| Lokasi 5B | 50.0 |  |
| Lokasi 5C | 50.0 |  |
| Lokasi 5D | 41.7 |  |
| Lokasi 6A | 25.0 |  |
| Lokasi 6B | 33.3 |  |
| Lokasi 6C | 41.7 |  |
| Lokasi 6D | 25.0 |  |

Gambar 42 yang merupakan grafik dari Tabel 10. Grafik ini menunjukkan persentase keberhasilan pembacaan lokasi yang berhasil di setiap lokasi pengujian. Terlihat bahwa persentase keberhasilan bervariasi di setiap lokasi, dengan penurunan signifikan pada Lokasi 2, Lokasi 4, dan Lokasi 7. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh interferensi sinyal atau jarak nilai RSSI yang terlalu dekat dengan lokasi lain dalam data training, sehingga mempengaruhi keakuratan pembacaan.

Gambar 42. Grafik persentase keberhasilan dengan nilai K genap

### 4.3.3. Persentase Pengujian Data Uji Berdasarkan Nilai K

Setelah semua data pengujian dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis persentase hasil pengujian yang benar dari masing-masing lokasi berdasarkan parameter K yang digunakan. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi performa alat dalam mendeteksi lokasi berdasarkan variasi nilai K. Tabel 11 di bawah ini menampilkan persentase keberhasilan pembacaan alat di beberapa lokasi pengujian untuk berbagai nilai K.

Tabel 11. Perbandingan Persentase Pengujian Berdasarkan Nilai K

| Lokasi | Persentase K =1 | Persentase K= 2 | Persentase K =3 | Persentase K= 4 | Persentase K =5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| Lokasi 1A | 83.3 | 83.3 | 66.7 | 66.7 | 100 |
| Lokasi 1B | 83.3 | 66.7 | 100 | 83.3 | 66.7 |
| Lokasi 1C | 83.3 | 83.3 | 100 | 83.3 | 100 |
| Lokasi 1D | 100 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 |
| Lokasi 2A | 83.3 | 83.3 | 50 | 66.7 | 50 |
| Lokasi 2B | 66.7 | 50 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Lokasi 2C | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 100 | 83.3 |
| Lokasi 2D | 66.7 | 66.7 | 83.3 | 83.3 | 50 |
| Lokasi 3A | 50 | 50 | 66.7 | 50 | 33.3 |
| Lokasi 3B | 50 | 33.3 | 50 | 66.7 | 50 |
| Lokasi 3C | 50 | 66.7 | 83.3 | 66.7 | 66.7 |
| Lokasi 3D | 50 | 50 | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Lokasi 4A | 33.3 | 33.3 | 50 | 50 | 50 |
| Lokasi 4B | 66.7 | 50 | 66.7 | 50 | 33.3 |
| Lokasi 4C | 50 | 50 | 50 | 50 | 66.7 |
| Lokasi 4D | 50 | 50 | 50 | 50 | 16.7 |
| Lokasi 5A | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Lokasi 5B | 50 | 50 | 50 | 50 | 16.7 |
| Lokasi 5C | 50 | 50 | 33.3 | 50 | 50 |
| Lokasi 5D | 50 | 50 | 33.3 | 33.3 | 33.3 |
| Lokasi 6A | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |
| Lokasi 6B | 50 | 50 | 16.7 | 16.7 | 50 |
| Lokasi 6C | 50 | 33.3 | 50 | 50 | 33.3 |
| Lokasi 6D | 33.3 | 33.3 | 16.7 | 16.7 | 33.3 |

Data dalam tabel di atas akan dimasukkan ke dalam grafik seperti pada Gambar 43. Dari grafik dibawah, dapat di lihat jika perubahan persentase keberhasilan pengujian adalah fluktuatif, yang mana tidak ada parameter K yang bisa mendapatkan hasil yang stabi. Tapi dibeberapa lokasi (Lokasi 1A, 1B, 1C,1D, dan 2C) terdapat parameter K yang mencapai keberhasilan 100%. Namun semakin jauh jarak pengujian, semakin rendah juga keberhasilan pengujiannya.

Dari ke 5 parameter yang di gunakan, dari grafik di Gambar 43 dapat di lihat jika parameter K= 1 dan K= 3 memberikan hasil pembacaan yang lebih stabil. Sedangkan ketika parameter yang digunakan adalah K= 5, hasil pembacaan dari program lebih fluktuatif, hal ini bisa di lihat pada pembacaan di lokasi 4C yang mendapatkan hasil 66.7% kemudian di pembacaan di lokasi 4D turun drastis dan hanya mendapatkan 16.7%

Gambar 43. Grafik persentase pengujian berdasarkan nilai K

## 4.4. Hasil Pengujian yang Ditampikan di Website

Hasil pengujian yang akan ditampilkan di website akan menunjukkan lokasi yang paling sering muncul (modus) untuk setiap nilai K yang diuji (K=1, 2, 3, 4, 5). Dalam beberapa kasus, lokasi yang muncul dapat berbeda untuk setiap nilai K. Sebagai contoh, pada lokasi aktual di Lokasi 1A namun pada pada pembacaan alat pada K= 1 menujukkan Lokasi 1, K= 2 menujukkan Lokasi 1A, K= 3 menujukkan Lokasi 1B, K= 4 menujukkan Lokasi 1A, K= 5 menujukkan Lokasi 1A, Data yang akan dikirim dan ditampilkan di website adalah Lokasi 1A karena merupakan lokasi yang sering muncul.

Tabel 12 merupakan data lokasi yang terbaca berdasarkan parameter K yang digunakan dan data lokasi yang terkirim ke website. Adapun data yang terkirim dan ditampilkan di website adalah data yang paling sering muncul di setiap parameter K yang digunakan. Sedangkan jika terdapat data yang muncul dua data dengan jumlah kemunculan yang sama, data dengan urutan lebih kecil yang akan dikirim dan ditampikan pada website.

Tabel 12. Hasil pembacaan di website

| No | Lokasi aktual | Lokasi pembacaan alat berdasarkan parameter K |  |  |  |  | Lokasi terbaca pada Website |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K= 1 | K= 2 | K= 3 | K= 4 | K= 5 |  |
| 1 | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
| 2 | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 2A | Lokasi 1B |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1C | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 2A | Lokasi 1B |
|  |  | Lokasi 1A | Lokasi 1A | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 1B |
| 3 | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1D | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1C |
| 4 | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1C | Lokasi 1D |
|  |  | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | Lokasi 1D | Lokasi 2C | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
|  |  | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D | Lokasi 1D |
| 5 | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 1B | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 1A |
|  |  | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2B | Lokasi 2A |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 2A | Lokasi 1A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2B | Lokasi 2A | Lokasi 2A |
|  |  | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B |

| No | Lokasi aktual | Lokasi pembacaan alat berdasarkan parameter K |  |  |  |  | Lokasi terbaca pada Website |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K= 1 | K= 2 | K= 3 | K= 4 | K= 5 |  |
| 6 | Lokasi 2B | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 1B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2A | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2A | Lokasi 2B |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 1C | Lokasi 2B | Lokasi 2B |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2A | Lokasi 2B |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2B | Lokasi 2B |
| 7 | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | Lokasi 1C | Lokasi 1C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2A | Lokasi 1C |
|  |  | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2A | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
|  |  | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2C |
| 8 | Lokasi 2D | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2B | Lokasi 2C |
|  |  | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 2D |
|  |  | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
|  |  | Lokasi 1B | Lokasi 1C | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
|  |  | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 1D | Lokasi 2D | Lokasi 2C | Lokasi 2D |
|  |  | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D | Lokasi 2D |
| 9 | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 2A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 2A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 2A | Lokasi 2A | Lokasi 3A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2B | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 2A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
| 10 | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 2B | Lokasi 2C | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 3A | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 2A | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 2B | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 2B | Lokasi 2C | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 3B | Lokasi 2A | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 3B |
| 11 | Lokasi 3C | Lokasi 3D | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 2C | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C |
| 12 | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3A | Lokasi 3C | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
|  |  | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 2D | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3C | Lokasi 3D |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 2D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
|  |  | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 2C | Lokasi 2C | Lokasi 3D | Lokasi 3D |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 3C | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 3D |

| No | Lokasi aktual | Lokasi pembacaan alat berdasarkan parameter K |  |  |  |  | Lokasi terbaca pada Website |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K= 1 | K= 2 | K= 3 | K= 4 | K= 5 |  |
| 13 | Lokasi 4A | Lokasi 5A | Lokasi 4B | Lokasi 5B | Lokasi 4A | Lokasi 5A | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 3B | Lokasi 3B | Lokasi 4A | Lokasi 3B | Lokasi 4A | Lokasi 3B |
|  |  | Lokasi 4A | Lokasi 4C | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 3A | Lokasi 4A |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 5A | Lokasi 4B | Lokasi 5A | Lokasi 4A |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 3B | Lokasi 3A | Lokasi 4A | Lokasi 4B |
| 14 | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4C | Lokasi 4D | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 3C | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 3C | Lokasi 3B | Lokasi 5B | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 3C | Lokasi 4C | Lokasi 3C |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
| 15 | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
|  |  | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4C | Lokasi 4B |
| 16 | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 3C | Lokasi 4C |
|  |  | Lokasi 3D | Lokasi 3D | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4C | Lokasi 3D |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4D | Lokasi 4D |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 5C | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 4C | Lokasi 5C | Lokasi 4D |
|  |  | Lokasi 4C | Lokasi 5C | Lokasi 4C | Lokasi 4D | Lokasi 4C | Lokasi 4C |
| 17 | Lokasi 5A | Lokasi 3A | Lokasi 3A | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 5A | Lokasi 3A |
|  |  | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5B | Lokasi 6A |
|  |  | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 5A | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 5B | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5C | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 4A | Lokasi 6A |
| 18 | Lokasi 5B | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5C | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 6A | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 6A | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
| 19 | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 6C | Lokasi 5C | Lokasi 4B | Lokasi 5A |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 4B | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 4D | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4B |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5A | Lokasi 5A | Lokasi 5C | Lokasi 5A |

| No | Lokasi aktual | Lokasi pembacaan alat berdasarkan parameter K |  |  |  |  | Lokasi terbaca pada Website |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K= 1 | K= 2 | K= 3 | K= 4 | K= 5 |  |
| 20 | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 4C | Lokasi 4C | Lokasi 5C | Lokasi 5D |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 4C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 5D |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 4C | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 6D | Lokasi 5D |
|  |  | Lokasi 5D | Lokasi 5D | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
|  |  | Lokasi 4D | Lokasi 4D | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 5D | Lokasi 4D |
| 21 | Lokasi 6A | Lokasi 4A | Lokasi 4A | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 4A | Lokasi 4A |
|  |  | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 5A | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6A | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 5A | Lokasi 6A |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
| 22 | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6A | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 4B | Lokasi 4B | Lokasi 5B | Lokasi 5B | Lokasi 6A | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 5B | Lokasi 6C | Lokasi 5B | Lokasi 5B |
|  |  | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 5B | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
| 23 | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 6C | Lokasi 6D | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 6D | Lokasi 6C | Lokasi 6C |
|  |  | Lokasi 6B | Lokasi 6B | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6D | Lokasi 6B |
|  |  | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A | Lokasi 6A |
|  |  | Lokasi 5B | Lokasi 5D | Lokasi 6B | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6C |
| 24 | Lokasi 6D | Lokasi 6D | Lokasi 6D | Lokasi 5C | Lokasi 5D | Lokasi 6D | Lokasi 6D |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 5D | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 6B | Lokasi 6C |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5D | Lokasi 6D | Lokasi 6D | Lokasi 6D | Lokasi 6D |
|  |  | Lokasi 6D | Lokasi 6D | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 5C |
|  |  | Lokasi 5C | Lokasi 5C | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6C | Lokasi 6C |

Tabel 13 merupakan persentase keberahasilan pembacaan lokasi yang sudah di kirimkan dan di tampilkan di website. Untuk lokasi 1 dan sebagian lokasi 2 dan 3 mencapai akurasi 100% meskipun terdapat beberapa pembacaan yang salah pada program. Namun, Lokasi 4 hingga 6 memiliki akurasi rendah, dengan beberapa hanya 33.3%

Tabel 13. Persentase keberhasilan pembacaan lokasi di website

| Lokasi | Persentase data lokasi di website yang benar (%) |
| --- | --- |
| Lokasi 1A | 100 |  |
| Lokasi 1B | 100 |  |
| Lokasi 1C | 100 |  |
| Lokasi 1D | 100 |  |
| Lokasi 2A | 66.7 |  |
| Lokasi 2B | 100 |  |
| Lokasi 2C | 83.3 |  |
| Lokasi 2D | 83.3 |  |
| Lokasi 3A | 83.3 |  |
| Lokasi 3B | 100 |  |
| Lokasi 3C | 100 |  |
| Lokasi 3D | 83.3 |  |
| Lokasi 4A | 50 |  |
| Lokasi 4B | 83.3 |  |
| Lokasi 4C | 50 |  |
| Lokasi 4D | 33.3 |  |
| Lokasi 5A | 33.3 |  |
| Lokasi 5B | 33.3 |  |
| Lokasi 5C | 33.3 |  |
| Lokasi 5D | 50 |  |
| Lokasi 6A | 33.3 |  |
| Lokasi 6B | 50 |  |
| Lokasi 6C | 50 |  |
| Lokasi 6D | 33.3 |  |

Gambar 44 merupakan grafik data Tabel 13. Dari grafik dibawah bisa dilihat jika semakin jauh jarak tag dari RFID reader, semakin berkurang juga akurasi data yang benar yang ditampilkan di website.

Gambar 44. Grafik persentase data lokasi di website yang benar

## 4.5. Analisa Data

### 4.5.1. Analisa Pembacaan Data di Website

Analisa data dalam bab ini dilakukan dengan membandingkan data koordinat lokasi aktual dengan data lokasi yang diperoleh dari pembacaan alat dan data yang ditampilkan pada website. Hasil analisa menunjukkan bahwa alat dapat mendeteksi lokasi dengan akurasi yang cukup baik. Data yang diperoleh dari alat juga terkirim dengan baik ke website, sehingga dapat dimonitor secara real-time. Adapun persentase keberhasilan pembacaan lokasi secara benar yang dikirim dan di tampilkan di website adalah sebanyak 98 kali dari 144 kali percobaan pengujian atau 68% pembacaan yang berhasil.

### 4.5.2. Analisa Perbandingan Penggunaan Parameter K

Untuk menghitung perbandingan persentase total parameter K ganjil dan genap, dilakukan analisis rata-rata persentase untuk masing-masing kategori. Hasilnya menunjukkan bahwa parameter K ganjil (K=1, K=3, K=5) memiliki rata-rata persentase sebesar 55.8%, sedangkan parameter K genap (K=2, K=4) memiliki rata-rata persentase sebesar 55.6%.

Secara lebih rinci, nilai rata-rata untuk setiap parameter K ganjil menunjukkan bahwa K=1, K=3, dan K=5 masing-masing memiliki variasi persentase keberhasilan di berbagai lokasi, dengan beberapa lokasi menunjukkan performa tinggi seperti Lokasi 1A dan 1C, sementara beberapa lokasi lainnya seperti Lokasi 3A dan 5A menunjukkan performa yang lebih rendah. Untuk parameter K genap, K=2 dan K=4 menunjukkan performa yang lebih konsisten dengan beberapa lokasi seperti Lokasi 1A dan 2C menunjukkan hasil yang sangat baik, sementara lokasi lainnya seperti Lokasi 4A dan 5A menunjukkan performa yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa parameter K ganjil cenderung memberikan performa yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan parameter K genap. Namun, perbedaan rata-rata persentase ini tidak signifikan, menunjukkan bahwa pemilihan nilai K mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik dari lokasi tertentu dan kondisi data yang diuji.

### 4.5.3. Analisa Perbandingan Hasil Terhadap Pengujian Sebelumnya

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang juga menggunakan teknologi RFID untuk sistem lokalisasi barang. Perbandingan dilakukan untuk menilai peningkatan akurasi dan efisiensi sistem yang dikembangkan saat ini.

Pada penelitian sebelumnya, merupakan akurasi deteksi lokasi barang berkisar pada 54%, sementara penelitian ini berhasil meningkatkan akurasi hingga 68%. Peningkatan ini didapatkan setelah meningkat jumlah data training. Pada penelitian sebelumnya, data training pada masing-masing lokasi adalah 5 data training dan pada penelitian ini ditingkatkan menjadi 18 data training per lokasi.

Selain itu, penelitian sebelumnya hanya mampu mendeteksi objek secara 2 dimensi, sedangkan pada penelitian ini mampu mendeteksi objek secara 3 dimensi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem ini sedikit lebih akurat dibandingkan dengan sistem pada penelitian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah data training memberikan peningkatan pada hasil akhir pembacaan.

### 4.5.4. Analisa Jarak Maksimal RFID Reader UHF

Berdasarkan tinjauan pustaka, RFID reader UHF seharusnya memiliki jangkauan lebih dari 10 meter. Namun, dalam pengujian aktual, jarak efektif pembacaan hanya mencapai 6 meter. Ketika pengujian pengambilan data training dilakukan pada jarak lebih dari 6 meter, nilai RSSI pada titik ketinggian tertentu tidak dapat muncul. Oleh karena hal ini, Penulis berdiskusi dengan Dosen Pembimbing jika jarak maksimal yang digunakan dalam penelitian ini hanya sampai 6 meter.

### 4.5.5. Analisa Pengaruh Media Pengujian Terhadap Hasil Pengujian

Pada saat pengujian, media pengujian yang digunakan adalah tiang dari pipa PVC yang menggunakan kaki tripod sebagai penyangganya. Pada proses pengambilan data training dan data uji, data nilai RSSI di lokasi B (1B, 2B, 3B, 4B, 5B, & 6B) yang di dapat cenderung lebih kecil dan lebih susah terbaca jika di bandingkan dengan lokasi lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh kaki tripod yang digunakan menggunakan material logam sehingg menghambat sinyal masuk ke RFID.

# Bab 5. Kesimpulan & Saran

## 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem lokalisasi barang untuk inventarisasi menggunakan teknologi RFID berbasis Internet of Things (IoT). Sistem ini memanfaatkan metode Landmarc dan algoritma K-NN untuk meningkatkan akurasi deteksi lokasi barang. Beberapa kesimpulan utama adalah sebagai berikut.

Pertama, sistem lokalisasi ini dapat mengklasifikasi objek atau benda baru dengan cara memasukkan data tag pada website. Kedua, dengan peningkatan jumlah data training dan penggunaan algoritma Euclidean distance pada bangun ruang, alat ini mampu untuk mendeteksi objek secara 3 dimensi sehingga mampu untuk mendeteksi objek yang berada pada sebuah meja atau rak. Ketiga, data inventaris disimpan dalam database yang terhubung dengan internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi inventaris secara online. Hal ini memudahkan pengelolaan inventaris secara efisien dan akurat dari berbagai lokas

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa alat yang dikembangkan mampu mendeteksi objek dalam bangunan tiga dimensi dengan tingkat keberhasilan mencapai 68%. Pencapaian ini menandakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yang mungkin memiliki tingkat akurasi lebih rendah. Dengan kemampuan untuk mendeteksi objek dalam ruang tiga dimensi, sistem ini lebih efektif dalam melacak dan mengidentifikasi lokasi objek, sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam proses inventarisasi.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman selama proses pengembangan dan pengujian sistem, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut:

- Penggunaan Teknologi Tambahan: Untuk meningkatkan akurasi dan jangkauan sistem lokalisasi, dapat dipertimbangkan penggunaan teknologi tambahan seperti Wi-Fi, Bluetooth, atau ultrasonik. Integrasi beberapa teknologi ini dapat membantu mengatasi keterbatasan dari masing-masing teknologi dan memberikan hasil yang lebih komprehensif.

- Penggunaan Sensor Jarak: Penambahan sensor jarak (seperti LIDAR atau sensor ultrasonik) dapat membantu meningkatkan presisi dalam deteksi lokasi barang. Sensor jarak dapat memberikan informasi tambahan yang lebih akurat mengenai posisi barang dalam ruangan, sehingga meningkatkan keandalan sistem.

- Optimalisasi Algoritma: Algoritma K-NN yang digunakan dalam sistem ini dapat dioptimalkan lebih lanjut. Penelitian mendalam mengenai pemilihan nilai K yang optimal dan penggunaan algoritma machine learning lainnya seperti SVM (Support Vector Machine) atau Random Forest dapat dilakukan untuk meningkatkan akurasi deteksi.

- Perbanyak Data Training: Meningkatkan jumlah dan variasi data training dapat meningkatkan akurasi algoritma K-NN. Data yang lebih banyak dan beragam akan membantu algoritma mengenali pola yang lebih kompleks dan meningkatkan kemampuan prediksinya.

- Skalabilitas Sistem: Sistem yang dikembangkan perlu diuji dalam skala yang lebih besar untuk memastikan kinerjanya tetap optimal dalam lingkungan dengan jumlah barang dan area yang lebih luas. Pengujian ini penting untuk memastikan bahwa sistem tetap dapat diandalkan dan efisien dalam berbagai kondisi.

- Peningkatan Antarmuka Website: Meskipun website yang dikembangkan sudah mampu menampilkan data secara real-time, antarmuka pengguna dapat ditingkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan user experience. Penambahan fitur seperti notifikasi, laporan otomatis, dan analisa data inventaris dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna.

Dengan mempertimbangkan saran-saran di atas, diharapkan pengembangan sistem lokalisasi barang berbasis RFID ini dapat terus ditingkatkan dan diaplikasikan secara luas di berbagai sektor industri, memberikan manfaat yang lebih besar dalam manajemen inventaris yang efisien dan akurat.

# Daftar Pustaka

| [1] | P. S. Jhonny and H. Sawarni, "Perbaikan Manajemen Pergudangan Di Perusahaan Penerbangan Nasional Menggunakan Metode Failure Mode and Effect Analysis," Jurnal Operations Excellence: Journal of Applied Industrial Engineering, vol. 9, no. 3, p. 191, 2017. |
| --- | --- |
| [2] | P. M. Mora and R. Chaerul, "Perancangan Sistem Informasi Stok Barang Berbasis Web Di Pt. Mahesa Cipta," SI (Jurnal Sistem Informatika) Universitas Suryadarma, vol. 8, p. 123, 2021. |
| [3] | M. Anwar and A. Dwi, "Lokalisasi Jarak dan Sudut Pembacaan Kartu Radio Frequecy Identification (RFID)," Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi, vol. 3, pp. 70-75, 2015. |
| [4] | G. Turesna and W. Sari, "Proteksi Sistem Keamanan Kendaraan Mobil Menggunakan RFID Berbasis MCU ATMEGA 328," Jurnal TIARSIE, vol. 16, no. 2, pp. 65-67, 2019. |
| [5] | F. G. Suárez, G. Ñ. Caiza and S. G. Yoo, "Stock Management System Using RFID and Geolocation Technologies," International Journal of Applied Engineering Research, vol. 12, no. 24, pp. 14314-14321, 2017. |
| [6] | K. E. Akbar, S. Aminah and A. F. Rifa’I, "Ultra High Frequency RFID untuk Sistem Inventarisasi Gudang Berskala Besar," J.Oto.Ktrl.Inst, vol. 11, no. 2, pp. 121-134, 2019. |
| [7] | Q. Han, "Inventory System Based on ThinkPHP and Bootstrap Framework," American Journal of Theoretical and Applied Research, pp. 1-6, 2019. |
| [8] | D. Hidajanto, "Radio Frequency Identification (RFID) Dan Aplikasinya," TESLA, vol. 16, pp. 45-55, 2014. |
| [9] | W. K. Dwi and B. Farid, "Rancang Bangun Sistem Informasi Keberadaan dan Situasi Dosen di Ruang Dosen Berbasis Radio Frequency Identification (RFID) dan Aplikasi Android," Jurnal Teknik Elektro, vol. 9, pp. 331-337, 2020. |
| [10] | D. Habib, C. F. Caglar, Y. Musa and G. M. Ahmet, "Use Of Radio Frequency Identification Systems On Animal Monitoring," SDU International Journal of Technological Science, vol. 8, no. 2, pp. 38-53, 2016. |
| [11] | Metageek, "Understanding RSSI," [Online]. Available: https://www.metageek.com/ training/resources/understanding-RSSI/. [Accessed 19 June 2022]. |
| [12] | A. Ahmad, "Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network dan Deep Learning," Jurnal Teknologi Indonesia, pp. 1-5, 2017. |
| [13] | A. Mandong and U. Munir, "Smartphone based activity recognition using K-nearest neighbor algorithm," International Conference on Engineering Technologies, p. 38, 2018. |
| [14] | N. Hidayati and A. Hermawan, "K-Nearest Neighbor (K-NN) algorithm with Euclidean and Manhattan in classification of student graduation," Journal of Engineering and Applied Technology, vol. 2, pp. 86-87, 2021. |
| [15] | F. Ahmad and W. Marini, "Penerapan Metode Landmarc Menggunakan Manhattan Distance untuk Penentuan Lokasi RFID Tag pada Area Parkir," Computer Science and ICT, vol. 3, pp. 139-143, 2017. |
| [16] | Y. U. Hui, J. Y. Tang, K. U. N. Ye, J. Du, Y. K. Liu and W. E. I. Huang, "Feature Fusion-Based Feature Point Extraction and Matching of the Three-Dimensional Human Vertebrae Model," J. Mech. Med. Biol, vol. 2, no. 3, pp. 6-7, 2022. |
| [17] | Raspberry PI, "Raspberry Pi 4 Computer Model B specifications," [Online]. Available: https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/. [Accessed 19 June 2022]. |
| [18] | K. Yasin, "Pengertian MySQL, Fungsi, dan Cara Kerjanya (Lengkap)," Niagahoster Blog, 24 April 2022. [Online]. Available: https://www.niagahoster.co.id/blog/mysql-adalah/. [Accessed 18 June 2022]. |
| [19] | A. Mubarak, "Rancang Bangun Aplikasi Web Sekolah Menggunakan Uml (Unified Modeling Language) Dan Bahasa Pemrograman Php (Php Hypertext Preprocessor) Berorientasi Objek," JIKO (Jurnal Informatika dan Komputer) Ternate, vol. 1, no. 2, p. 20, 2019. |
| [20] | S. S. Gaikwad and P. Adkar, "A Review Paper on Bootstrap Framework," IRE Journals, vol. 2, no. 10, pp. 349-3512, 2019. |
| [21] | L. Zulkarnain, S. Poltak and M. Herman, "Optimization of K Value at the K-NN algorithm in clustering using the expectation maximization algorithm," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, pp. 1-13, 2020. |
| [22] [23] | Y. Sely, "Peningkatan Layanan Perpustakaan Melalui Teknologi RFID”, Jurnal Pustakwan Indonesia," Jurnal Pustakawan Indonesia, vol. 16, no. 2, pp. 1-12, 2017. Yoanda, S., "Peningkatan Layanan Perpustakaan Melalui Teknologi RFID," Jurnal Pustakawan Indonesia, vol. 16, no. 2, pp 7, 2017. |

# Lampiran

- Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

- Lembar Pengesahan

- Form Persetujuan Pengajuan Judul

- Form bimbingan tugas akhir

- Lampiran Array data training

- Lampiran coding program

- Lampiran Database website

- Lampiran file PHP & Bootstrap